| DOTACION O EPP | CARGO | PARTE DEL CUERPO A PROTEGER | FACTOR DE RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | USO, MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casco de seguridad en polipropileno guardián blanco clase B y E, tipo 1/1, con tafilete (arnés) de 6 apoyos con cordón anti-contusión, banda frontal graduación de altura y circular REF: 10-096-A, cumpliendo los requerimientos OSHA y norma ANSI Z89.1. | Ingenieros Residentes Y Especialistas Inspectores de obra , Ingenieros auxiliares y de apoyo , topógrafo | CABEZA | - El casco y la suspensión proveen protección limitada contra el impacto y la penetración de objetos que caen en la parte superior del casco. - Protege de los golpes contra impactos o penetraciones en forma limitada por el frente, lado o parte posterior del casco. - Protege de riesgos eléctricos. | - Daños craneoencefálicos. - Golpes, perforaciones Fracturas, heridas | - Se debe usar al interior de los frente de obra a lo largo de toda la jornada laboral. - Se debe evitar el contacto del casco con cables eléctricos o equipos energetizados en mal estado. - No alterar ni perforar o modificar el casco o la suspensión, esto disminuye la protección contra el impacto y destruye la protección dieléctrica. - Reemplazar inmediatamente las partes deterioradas o dañadas. - Se debe mantener siempre tensa la cuerda de auto-contusiones. Para mantenerlo en el mejor estado simplemente limpiarlo con un paño limpio húmedo o lavarlo con jabón suave y agua tibia. |
| Casco de seguridad en polipropileno guardián gris con tafilete (arnés) de 6 apoyos con cordón anti-contusión, banda frontal, graduación de altura y circular REF: A-1400, tipo I, clase G, cumpliendo con los requerimientos ANSI Z89.1- 1997 | Cadenero, operario de maquinaria, ayudante de aseo, limpieza y tránsito, ayudantes de obra, visitantes |  |  |  | - Uso general, para riesgos comunes en la industria de la construcción. - Se debe usar en toda la jornada laboral. - Se recomienda no alterar, no modificar, ni perforar el casco, para evitar la pérdida de sus características de protección - Se debe mantener en óptimas condiciones, sin perforaciones, ni modificaciones, como se recomienda, también en buen estado de limpieza. - Reemplazar inmediatamente las partes deterioradas o dañadas. - Se debe mantener siempre tensa la cuerda de auto-contusiones. - Para mantenerlo en el mejor estado simplemente limpiarlo con un paño limpio húmedo o lavarlo con jabón suave y agua tibia. |
| Overol en dril color según la especificación del cliente | Operario de maquinaria, conductores de volqueta, maestro u oficial, ayudante de aseo y limpieza, transito, ayudante de obra. | TRONCO EXTREMIDADES INFERIORES Y SUPERIORES | - Identifica al personal involucrado en el proceso de desarrollo de la estructura vial a realizar. - Más que evitar un factor de riesgo directamente, es considerado como para prevención, para la identificación del personal que interviene en la obra. | - Confusión con peatones o personas ajenas a la obra en construcción | - Los overoles serán de uso continuo en la jornada laboral, para la realización de las actividades en la construcción de la obra. - Se deben de mantener en buen estado, sin partes desprendidas, rotas, desgastadas o desteñidas. - Se recomienda mantenerlas limpias, en lo posible sin manchas. - Se debe reponer cada 4 meses. |

| DOTACIÓN O EPP | CARGO |  |  | PARTE DEL CUERPO A PROTEGER | FACTOR DE RIESGO |  | POSIBLES CONSECUENCIAS |  | USO, MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaleco color azul o según especificación del IDU |  | Residentes, inspectores Especialistas, Topógrafo, cadeneros, Aux. Social, Ingenieros auxiliares y de apoyo |  | IDENTIFICACION |  | - Más que evitar un factor de riesgo directamente, es considerado como para prevención, para la identificación del personal que interviene en la obra. |  | - Confusión con peatones. - Se le hará caso omiso a las órdenes o solicitudes por parte de los peatones y tráfico, a quien no hace uso adecuado de este elemento |  | - El chaleco será de uso continuo en horario laboral, en el momento que se requiera - Se deben de mantener en buen estado, sin partes desprendidas, rotas, desgastadas o desteñidas. - Se recomienda una limpieza adecuada, y semanal. |
| Chaleco color verde limón según especificacion del cliente |  | Personal manejo de Transito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaleco color rojo limón según especificacion del cliente |  | Personal grupo GSST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaleco color Naranja o según especificacion del cliente. |  | Brigada de Aseo y Limpieza y Operadores. |  |  |  |  |  |  |  | - El chaleco serán de uso continuo en horario laboral, en el mantenimiento de la señalización de obra, aseo y limpieza de la obra y vías de acceso. - Se deben de mantener en buen estado, sin partes desprendidas, rotas, desgastadas o desteñidas. - Se recomienda una limpieza adecuada, y semanal. |
| Botas de Caucho uso Industrial NTC 1741 |  | Ingenieros Residentes Topógrafo, Cadeneros, Oficiales Ayudantes en general, |  | DEDOS DEL PIE, TOBILLO |  | - Brinda confianza a los riesgos en seguridad cuando el personal se encuentra en el frente de la obra intervenida disminuyendo las lesiones en dedos causadas por tropezones. |  | - Al no ser utilizado este elemento de protección, el personal puede sufrir de traumas en dedos causado por un simple tropezón hasta una lesión más severa, como el aplastamiento o estrangulamiento de los falanges o de los pies. |  | - Se deben usar en todo momento de situación húmeda y tiempo en el que sea necesario cuando se este laborando. - Se deben mantener en buen estado, sin perforaciones - Se sugiere cambiarlas cuando ya no brinden una adecuada protección. - Se deben lavar con agua y jabón cada vez que se requiera, para evitar problemas de higiene |
| Botas de seguridad punta de acero. NTC 2257 |  | Ingenieros Residentes, Inspector, Operador de Maquinaria, Conductores de volquetas, oficiales, ayudantes en general. Especialistas |  |  |  | - Uno de los factores de riesgo que pueden disminuir o atenuar este elemento es, el alto riesgo de inseguridad al manejar o manipular todo tipo de maquinaria, objetos muy pesados o material corto punzante |  |  |  | - Se deben usar en todo momento y tiempo en el que se esta laborando, no se deben quitar bajo ninguna circunstancia de trabajo o actividad del mismo. - Se deben mantener en buen estado, sin perforaciones. - Se sugiere cambiarlas cuando ya no brinden una adecuada protección. - Se requiere limpieza permanente. - Se debe reponer cada 4 meses |
| Botas de cuero NTC 2396-1-5 |  | Oficiales y ayudantes , operarios de maquinaria, conductores y mensajero |  | PIE |  | - Disminuyen y/O aíslan el calor |  | - Si no se usa la bota adecuada podría generar quemaduras, lesiones en el pie y dedos |  | - Usarse siempre que se vaya a realizar la actividad. - Limpieza permanente después de su uso. - Reposición cada 4 meses. Se deben mantener en buen estado. |
| Protector auditivo de inserción, fabricado en silicona y que cumpla con la norma NTC 2272 |  | Oficiales y ayudantes en general Residentes |  | OIDO |  | Este elemento atenúa y disminuye considerablemente el ruido causado por el medio ambiente y maquinaria utilizada |  | - La irritabilidad, alteraciones auditivas, - desconcentración en las labores y cefaleas pueden ser de un mayor grado de tolerancia cuando este elemento es utilizado |  | Se debe utilizar en la jornada laboral de la construcción de la obra, siempre y cuando se amerite su uso, estando cerca de ruidos que superiores a los 85 DB - Se debe lavar a diario con agua y jabón, secar y guardar en su estuche. - Siempre se debe colocar el mismo tapa oído al mismo canal auditivos, para evitar la otitis. - Reposición cuando sea necesario. |
| Protector auditivo de copa NTC 2950 |  | Operador de Mini cargador Compresor (martillo rompedor) |  | OIDO |  | Este elemento atenúa y disminuye considerablemente el ruido causado por el compresor y equipos que superan los 85 DB |  | - Perdida de la capacidad auditiva. |  | - Se debe utilizar en todo momento cuando se este utilizando el compresor u otras maquinarías que alteren la comunicación - No se debe mojar o humedecer. - El protector de copa deberá estar en buen estado, sin perforaciones ni cualquier otra modificación que altere la seguridad que brinda. - Reposición cuando sea necesario. |
| Mascarillas, control de partículas en suspensión. ANSI-Z88.2 |  | Residentes, Inspector, Operador de Maquinaria, Ayudante de Aseo y Limpieza y de excavación |  | VÍAS RESPIRATORIAS |  | Con este elemento de protección personal se puede disminuir o atenuar las partículas del medio ambiente o por el uso de materiales granulares de construcción. |  | - El no uso puede traer como consecuencias enfermedades respiratorias comunes como: gripas, alergias respiratorias, etc. Y enfermedades profesionales a largo plazo como la neumoconiosis. |  | - Se debe suministrar cuando el agente de riesgo este presente en el ambiente y área de trabajo - Se debe mantener en un lugar limpio, donde no se llene de polvo, y donde este a la mano del trabajador cuando se tenga que ser utilizado. - Se debe reemplazar cada vez que se requiera. |
| Monógafas norma ANSI Z-87 NTC 1771-1825 |  |  | Residentes, Ayudante en general. | OJOS |  | Disminuye el riego por partículas en movimiento que pueden desprenderse en labores realizadas adherentes a la construcción de la vía |  | - La omisión de este elemento de protección puede llegar a causar daños oculares. |  | - Se debe usar en labores donde se requiera. - Deben mantenerse en buen estado, sin grietas, ralladuras, que bloqueen la buena visibilidad para laborar. - Se deben lavar a diario bajo un chorro de agua y utilizar jabón, secar y guardar en bolsa. |
| Guantes de carnaza NTC 2190 |  |  | Brigada de Orden, Aseo y Limpieza, Ayudantes de Excavación y Demolición, conductores de volquetas. | MANOS Y PIEL |  | Se disminuyen los efectos del contacto directo con el constante rozamiento de las manos con objetos o herramientas |  | - La omisión del elemento pueden llegar a causar cortadas, laceraciones, raspaduras, callosidad. |  | - Se usan de acuerdo a la actividad realizada. - Se deben mantener a la mano (pretina del pantalón) para caso de uso. - Se debe de mantener en buen uso son perforaciones. - Se debe reponer cada vez que se requiera. |
| Guantes de hilo con puntos PVC |  |  | Operario de Maquinaria, ayudantes de transito |  |  | - Se disminuyen los efectos del contacto directo con el constante rozamiento de las manos con objetos o herramientas. |  | - El rozamiento continuo con el volante del vehículo causa callosidad en las manos y uñas. |  | - Se utiliza en todo el horario de trabajo. - Se debe mantener en buen uso son perforaciones. - Se debe reponer cada vez que se requiera. |
| Guantes de caucho o PVC NTC 1726 |  |  | Brigada de Orden, Aseo y Limpieza Ayudantes de Excavación. |  |  | - Disminuye las posibles infecciones de fangal y morenas (hongos y bacterias), que se localizan en aguas residuales o contaminadas, que se puedan presentar en el transcurso de la construcción de la vía. |  | - El no uso puede llegar a causar infecciones cutáneas en la piel de las manos y hongo en las manos y uñas, dermatitis de piel. |  | - Siempre se deben usar en la situación presente con aguas residuales o contaminadas. - Deben estar en buen estado para su uso sin perforaciones. - Se deben cambiar cada vez que se requiera. |
| Impermeable |  |  | Residentes, Ayudantes en general, Inspectores, topógrafos y cadeneros. | CUERPO EN GENERAL |  | - Se disminuye el riesgo de resfriados, afecciones y enfermedades respiratorias. |  | - El no uso puede llegar a causar serias afectaciones a la salud, gripes, afecciones respiratorias. |  | - Usar solamente en épocas de lluvia o cuando la situación lo amerite. - Después de usado se debe extender para evitar la acumulación de hongos generados por la humedad. |
| Guantes de Caucho, Tapabocas, Calzado antideslizante |  |  | Servicios Generales | MANOS NARIZ CUERPO |  | - Se disminuye el riesgo de enfermedades de piel, pulmonares y seguridad |  | - Dermatitis - Problemas en la laringe, garganta - Caídas |  | - Usar los guantes cuando utiliza hipoclorito para la limpieza - Usar tapabocas y calzado antideslizante cuando realiza labores de limpieza. |
| Arnes multipropósito con argollas en hombros (para espacios confinados) |  |  | Todos los que vayan a realizar trabajos en alturas o espacios confinados | TODO EL CUERPO |  | - Se disminuye el riesgo de caída de alturas |  | - Caídas - Golpes - muerte |  | - Verificar antes de cada uso y con inspección los equipos a utilizar incluyendo el arnés - Usar los demás elementos y epps incluidos en el procedimiento de trabajo en alturas y espacio confinado |
| Overol Tyvek |  |  | Todos los que vayan a realizar trabajos en espacios confinados | TODO EL CUERPO |  | - Salpicaduras en piel con agentes biológicos o infecciosos |  | - Infección en piel - Bacterias hongos o virus |  | - Para los espacios confinados estos trajes se utilizarán en todo momento cuando el trabajador se encuentre en excavaciones que tengan contacto con redes húmedas deberán utilizarlo |

Nota: Los elementos de protección personal deben ser específicos de acuerdo a la identificacion y valoracion de los peligros en una obra o proyecto específico.

Para la reevaluación de los EPP se tendrán en cuenta las inspecciones realizadas y de acuerdo con los hallazgos evidenciados por los trabajadores y el COPASST se realizaran los respectivos cambios de acuerdo con la necesidad.