“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL,

EN BOGOTÁ D.C.”

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020

INF-EST--CASC-065-21

INFORME DE FACTIBILIDAD – COMPONENTE DE ESTRUCTURAS

CONSORCIO CS

BOGOTÁ, 2021 – Junio - 28

PRODUCTO DOCUMENTAL

INF-EST--CASC-065-21

INFORME DE FACTIBILIDAD – COMPONENTE DE ESTRUCTURAS

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación | Folios |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión 00 | 03/05/2021 | Presentación inicial | 115 |
| Versión 01 | 31/05/2021 | Observaciones Interventoría | 161 |
| Versión 02 | 19/06/2021 | Observaciones Interventoría | 272 |
| Versión 03 | 28/06/2021 | Observaciones Interventoría | 286 |

EMPRESA CONTRATISTA

| VALIDADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jorge A. Padilla Romero Especialista en Estructuras | Ing. Jorge A. Padilla Romero Especialista en Estructuras | Ing. Mario Ernesto Vacca G. Director de Consultoría |

EMPRESA INTERVENTORA

| REVISADO POR: |  | AVALADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Alirio Soacha Sánchez Especialista en estructuras lineales |  |  |  |
| Ing. Alirio Soacha Sánchez Especialista en estructuras de edificaciones |  | Ing. Wilmer Alexander Rozo Coordinador de Interventoría | Ing. Oscar Andrés Rico Gómez Director de Interventoría |

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	13

2	OBJETIVOS	14

2.1	Objetivo general	14

2.2	Objetivos específicos	14

3	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15

4	LOCALIZACION DEL PROYECTO	17

5	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	19

5.1	Regulaciones locales	19

6	MATERIALES	20

6.1	Concreto	20

6.2	Acero de refuerzo	20

6.3	Acero estructural	20

7	PARAMETROS GEOTECNICOS	20

7.1	Estación Portal 20 de Julio	21

7.2	Estación La Victoria	23

7.3	Estación Altamira	24

7.4	Estación Juan Rey	26

8	DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS	28

8.1	Estación de transferencia – Portal 20 de Julio	29

8.1.1	Alternativa 1	29

8.1.2	Alternativa 4	33

8.1.3	Alternativa 6	36

8.2	Estación de intermedia – La Victoria	39

8.3	Estación retorno – Sector Altamira	42

8.3.1	Alternativa 2	42

8.3.2	Alternativa 3	46

8.3.3	Alternativa 5	47

8.4	Estación retorno – Sector Juan Rey	48

8.4.1	Alternativa 1	50

8.4.2	Alternativa 2	52

8.4.3	Alternativa 3	53

9	ANALISIS CUALITATIVO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS	53

10	INVENTARIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	60

11	INVENTARIO DE ESTRUCTURAS NUEVAS	62

12	OBSERVACIONES Y REGISTRO DE INSPECCIÓN	66

12.1	Elementos estructurales en zona de alternativa 4	68

12.1.1	Muro en tierra armada aledaño a la zona de parqueaderos	68

12.1.2	Portería de acceso al patio sur	69

12.2	Elementos estructurales en zona de alternativa 6	71

12.2.1	Cubierta en plataforma de articulados.	72

12.2.2	Columnas en plataforma de articulados	76

12.2.3	Cimentación en zona de articulados.	79

12.2.4	Cubierta en plataforma de alimentadores	80

12.2.5	Columnas en plataforma de alimentadores	82

12.2.6	Cimentación en zona de alimentadores	84

12.2.7	Muro anclado	86

12.2.8	Muro entre plataforma de alimentadores y plataforma de articulados	88

13	PROPUESTAS DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA	90

13.1	Alternativa 1	91

13.2	Alternativa 4	91

13.3	Alternativa 6	94

14	PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS	97

14.1	Pre dimensionamiento de vigas y columnas	97

14.1.1	Pre dimensionamiento de elementos para pórticos de concreto	97

14.1.2	Pre dimensionamiento de elementos para pórticos metálicos	99

14.2	Pre dimensionamiento de la cimentación	99

14.3	Cuantías para elementos de concreto reforzado	108

14.4	Cuantías para elementos en acero estructural	108

15	ITEMS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CRITERIOS	110

15.1	Portal 20 de Julio – Estación de transferencia	110

15.1.1	Afectación a estructuras existentes:	110

15.1.2	Complejidad de construcción de obras – tiempo adicional de construcción:	117

15.1.3	Complejidad de construcción de obras – Áreas de difícil acceso:	119

15.1.4	Necesidad de estructuras de conexión al sistema, horizontales y verticales:	120

15.2	La Victoria – Estación intermedia	122

15.3	Altamira – Estación retorno	122

15.3.1	Área requerida de demolición	122

15.3.2	Necesidad de estructuras de contención	122

15.4	Juan Rey – Estación retorno	124

15.4.1	Área requerida de demolición	124

15.4.2	Necesidad de estructuras de contención	124

15.5	Localización de pilonas	126

15.5.1	CRITERIOS DE SEGURIDAD	128

15.5.2	Estados Límites de Servicio	128

15.5.3	Estado límite de Resistencia	128

15.5.4	Acciones de Diseño	128

15.5.5	Acciones Permanentes	128

15.5.6	Acciones Variables	129

15.5.7	Características de los Materiales	129

15.5.8	Diseño de la Cimentación	130

15.5.9	Resultados	131

15.5.10	Área de afectación de estructuras existentes por inclusión de pilonas	132

15.6	Ponderación de resultados en matriz multicriterio.	141

15.6.1	Estación portal 20 de Julio	141

15.6.2	Estación intermedia	141

15.6.3	Estación Altamira	142

15.6.4	Estación Juan Rey	143

16	PREDIMENSIONAMEINTO DE ELEMENTOS - ANTEPROYECTO	144

16.1	Portal 20 de Julio	144

16.1.1	Sistemas estructurales considerados	144

16.1.2	Método de análisis y modelación	146

16.1.3	Evaluación de cargas	152

16.1.4	Combinaciones de carga	153

16.1.5	Análisis sísmico	154

16.1.6	Prediseño de los elementos de resistencia sísmica	160

16.2	La Victoria	168

16.2.1	Sistemas estructurales considerados	168

16.2.2	Método de análisis y modelación	171

16.2.3	Evaluación de cargas	177

16.2.4	Combinaciones de carga	178

16.2.5	Análisis sísmico	178

16.2.6	Prediseño de los elementos de resistencia sísmica	184

16.3	Altamira	196

16.3.1	Sistemas estructurales considerados	196

16.3.2	Método de análisis y modelación	197

16.3.3	Evaluación de cargas	206

16.3.4	Combinaciones de carga	207

16.3.5	Análisis sísmico	207

16.3.6	Prediseño de los elementos de resistencia sísmica	214

16.4	Juan Rey	223

16.4.1	Sistemas estructurales considerados	223

16.4.2	Método de análisis y modelación	225

16.4.3	Evaluación de cargas	234

16.4.4	Combinaciones de carga	235

16.4.5	Análisis sísmico	236

16.4.6	Prediseño de los elementos de resistencia sísmica	241

16.5	Cargas suministradas para la cimentación de los Mástiles	250

16.5.1	Tramo 1 - Portal 20 de Julio – La Victoria	251

16.5.2	Tramo 2 – La Victoria - Altamira	256

16.5.3	Tramo 3 – La Victoria – Juan Rey	261

17	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	265

18	CANTIDADES	266

18.1	Portal 20 de Julio	266

18.2	La Victoria	272

18.3	Altamira	273

18.4	Juan Rey	280

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1. Trazado del Sistema Factibilidad año 2012.	15

Figura 3.2. Trazado a Juan Rey - Factibilidad año 2012.	16

Figura 4.1. Trazados planteados en estudios del año 2009.	17

Figura 4.2. Corredor General objeto de estudio – fase de factibilidad.	18

Figura 4.3 – Alternativas del estudio actual	19

Figura 8.1 – Localización general alternativa 1 – estación transferencia	29

Figura 8.2 – Planta estructural alternativa 1 – Estación transferencia	30

Figura 8.3 – Alzado estructural alternativa 1 – Estación transferencia	31

Figura 8.4 – Localización dentro del portal de la alternativa 1 – Estación transferencia	32

Figura 8.5 – Localización general de alternativa 4 – Estación transferencia	33

Figura 8.6 – Planta de cimentación alternativa 4 – Estación transferencia	34

Figura 8.7 – Localización especifica de la alternativa 4 – Estación transferencia	35

Figura 8.8 – Localización general de alternativa 6 – Estación transferencia	36

Figura 8.9 – Localización General y especifica de alternativa 6	37

Figura 8.10 – Aumento de altura por llegada de cabinas.	38

Figura 8.11 – Localización general de la única alternativa – estación intermedia	39

Figura 8.12 – Planta estructural general de la única alternativa – estación intermedia	40

Figura 8.13 – Planta de cimentación estación Altamira	41

Figura 8.14 – Localización general de alternativa 2 – estación retorno Altamira	42

Figura 8.15 – Localización especifica de alternativa 2 – estación retorno Altamira	42

Figura 8.16 – Planta estructural alternativa 2 – estación retorno Altamira	44

Figura 8.17 - Alzado estructural alternativa 2 – Estación retorno Altamira	45

Figura 8.18 – Localización general de alternativa 3 – estación retorno Altamira	46

Figura 8.19 – Localización especifica de alternativa 3 – estación retorno Altamira	47

Figura 8.20  – Localización general de alternativa 3 – estación retorno Altamira	48

Figura 8.21 – Planta de cimentación para estación retorno – Aplica para Altamira y Juan Rey	49

Figura 8.22 – Alzado en donde se visualiza la cimentación para la estación retorno – Longitud de pilotes para Altamira 12 m y Juan Rey 10 m.	50

Figura 8.23 – Localización especifica de alternativa 1 – estación retorno Juan Rey	51

Figura 8.24 – Localización especifica de alternativa 2 – estación retorno Juan Rey	52

Figura 8.25 – Localización especifica de alternativa 3 – estación retorno Juan Rey	53

Figura 12.1 – Muro en tierra armada en buen estado	68

Figura 12.2 – Porteria a demoler para dar paso a la estación de transferencia en la alternativa 4	70

Figura 12.3 – Localización  de alternativa 4 vista desde la portería.	71

Figura 12.4 Cubierta en plataforma de articulados	72

Figura 12.5 – Corrosión de los elementos de cubierta producto del excremento de palomas.	73

Figura 12.6 – Estado de perfiles en zona de conexiones	74

Figura 12.7 – Acumulación de hollín y conexiones de contravientos	75

Figura 12.8 – Columnas en zona de alternativa 6	76

Figura 12.9 – Estado actual de columnas en zona de articulados	77

Figura 12.10 – Columnas en zona de rampas, al lado de alternativa 6	78

Figura 12.11 – Planta típica de cimentación en zona de alternativa 6	79

Figura 12.12 Cubierta en plataforma de alimentadores – parte 1	80

Figura 12.13 Conexión de contravientos en cubierta de plataforma alimentadores	81

Figura 12.14 - Cubierta en plataforma de alimentadores – parte 2	82

Figura 12.15 – Columnas en plataforma de alimentadores	83

Figura 12.16 – Estado actual de columnas en zona de alimentadores, evidencia de micro fisuras.	84

Figura 12.17 – Corte típico de columnas, cubierta y cimentación en plataforma de alimentadores.	85

Figura 12.18 – Comparación entre diseño y obra construida, muros anclados	86

Figura 12.19 – Muro anclado	86

Figura 12.20 – Tipología del muro en mención encontrada en los planos estructurales	88

Figura 12.21 – Muro entre plataforma de alimentadores y plataforma de articulados	89

Figura 14.1 – Área aferente para viga mas cargada	97

Figura 14.2 - Solicitaciones actuantes y deformación unitaria supuesta del dado	100

Figura 15.1 – Área de afectación en planta para alternativa 4 – Estación transferencia	115

Figura 15.2– Área de afectación en planta para alternativa 6 – Estación transferencia	116

Figura 15.3 – Área de afectación de elementos de estructuras de conexión – ejemplo para la alternativa 4	117

Figura 15.4 – Corte típico de muro de contención en primer nivel según estudio de factibilidad anterior	123

Figura 15.5 – Corte típico de muro de contención en primer nivel según estudio de factibilidad anterior	125

Figura 15-6. Localización de Pilonas	126

Figura 15-7. Alternativas estación transferencia Portal 20 de Julio	127

Figura 15-8.. Esquema de Cimentación	130

Figura 16.1 – Niveles arquitectónicos	145

Figura 16.2 – Modelo alternativa 1	147

Figura 16.3 – Modelo alternativa 2	147

Figura 16.4 – Definición de columna típico	148

Figura 16.5 – Definición de viga tipica	148

Figura 16.6 – Propiedades del concreto	149

Figura 16.7 – Definición de columna típica	149

Figura 16.8 – Definición de riostra de piso típica	150

Figura 16.9 – Definición de riostra de pórtico típica	150

Figura 16.10 – Definición de viga de PRM.	151

Figura 16.11 – Definición de viga de PAC.	151

Figura 16.12 – Propiedades acero estructural	152

Figura 16.13 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1	158

Figura 16.14 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2	159

Figura 16.15 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	160

Figura 16.16 – Curva de interacción 0°	161

Figura 16.17 – Curva de interacción 90°	161

Figura 16.18 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	162

Figura 16.19 – Acero de refuerzo a flexión en cubierta.	163

Figura 16.20 – Acero de refuerzo a flexión en entrepiso	163

Figura 16.21 – Acero de refuerzo a flexión en nivel mezanine	164

Figura 16.22 – Acero de refuerzo a corte en cubierta.	164

Figura 16.23 – Acero de refuerzo a corte en entrepiso	165

Figura 16.24 – Acero de refuerzo a corte en nivel mezanine	165

Figura 16.25 – Índices de sobresfuerzo en vigas	166

Figura 16.26 – Índices de sobresfuerzo en vigas	167

Figura 16.27 – Niveles estructurales	169

Figura 16.28 – Muestra de modelo de edificio 1 – La Victoria	170

Figura 16.29 – Muestra de modelo de edificio 2 – La Victoria	171

Figura 16.30 – Modelo alternativa 1	171

Figura 16.31 – Modelo alternativa 2	172

Figura 16.32 – Definición de columna típico	172

Figura 16.33 – Definición de viga típica	173

Figura 16.34 – Propiedades del concreto y acero	173

Figura 16.35 – Definición de columna típica	174

Figura 16.36 – Definición de riostra de piso típica	174

Figura 16.37 – Definición de riostra de pórtico típica	175

Figura 16.38 – Definición de viga de PRM.	175

Figura 16.39 – Definición de viga de PRM.	176

Figura 16.40 – Definición de viga de PAC.	176

Figura 16.41 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	185

Figura 16.42 – Curva de interacción 0°	186

Figura 16.43 – Curva de interacción 90°	187

Figura 16.44 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	188

Figura 16.45 – Reporte de columna más esforzada	190

Figura 16.46 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de cubierta	191

Figura 16.47 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso	191

Figura 16.48 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de mezanine	192

Figura 16.49 – Acero de refuerzo a corte en nivel de cubierta	192

Figura 16.50 – Acero de refuerzo a corte en nivel de entrepiso	193

Figura 16.51 – Acero de refuerzo a corte en nivel mezanine	193

Figura 16.52 – Índices de sobresfuerzo en vigas – nivel de abordaje	194

Figura 16.53 – Índices de sobresfuerzo en vigas – nivel de mezanine	194

Figura 16.54 – Niveles estructurales	196

Figura 16.55 – Muestra de modelo de edificio	197

Figura 16.56 – Modelo alternativa 1	198

Figura 16.57 – Modelo alternativa 2	199

Figura 16.58 – Definición columnas típicas	200

Figura 16.59 – Definición de viga típica	201

Figura 16.60 – Propiedades del concreto y acero	202

Figura 16.61 – Definición de columna típica	202

Figura 16.62 – Definición de riostra de piso típica	203

Figura 16.63 – Definición de viga de PRM.	203

Figura 16.64 – Definición de viga de PRM.	204

Figura 16.65 – Definición de viga de PAC.	204

Figura 16.66 – Propiedades acero estructural	205

Figura 16.67 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1	213

Figura 16.68 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2	213

Figura 16.69 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	214

Figura 16.70 – Curva de interacción 0°	215

Figura 16.71 – Curva de interacción 90°	216

Figura 16.72 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	217

Figura 16.73 – Reporte de columna más esforzada	219

Figura 16.74 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso	220

Figura 16.75 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso	220

Figura 16.76 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso-cubierta	221

Figura 16.77 – Índices de sobresfuerzo en vigas	221

Figura 16.78 – Índices de sobresfuerzo en vigas	222

Figura 16.79 – Índices de sobresfuerzo en vigas	222

Figura 16.54 – Niveles estructurales	224

Figura 16.55 – Muestra de modelo de edificio	225

Figura 16.56 – Modelo alternativa 1	226

Figura 16.57 – Modelo alternativa 2	226

Figura 16.58 – Definición columnas típicas	228

Figura 16.59 – Definición de vigas típicas	230

Figura 16.60 – Propiedades del concreto y acero	231

Figura 16.61 – Definición de columna típica	232

Figura 16.64 – Definición de viga de PRM.	232

Figura 16.65 – Definición de viga de PAC.	233

Figura 16.66 – Propiedades acero estructural	234

Figura 16.67 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1	240

Figura 16.68 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2	240

Figura 16.69 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	241

Figura 16.70 – Curva de interacción 0° - columna con mayor relación demanda/capacidad	242

Figura 16.71 – Curva de interacción 90° - columna con mayor relación demanda/capacidad	243

Figura 16.72 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas	244

Figura 16.73 – Reporte de columna más esforzada	246

Figura 16.74 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso	247

Figura 16.75 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso	247

Figura 16.76 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso-cubierta	248

Figura 16.77 – Índices de sobresfuerzo en vigas	248

Figura 16.78 – Índices de sobresfuerzo en vigas	249

LISTA DE TABLAS

Tabla 7.1 – Capacidad de pilotes por punta – portal 20 de Julio	21

Tabla 7.2 – Capacidad de pilotes por fuste – portal 20 de Julio	22

Tabla 7.3– Capacidad de pilotes – Estación la victoria	23

Tabla 7.4  – Capacidad de caissons – Estación la victoria	24

Tabla 7.5– Capacidad de pilotes – Estación Altamira	25

Tabla 7.6– Capacidad de caissons – Estación Altamira	25

Tabla 7.7– Capacidad de pilotes – Estación Juan Rey	26

Tabla 7.8 – Capacidad de caissons – Estación Altamira	27

Tabla 9.1 – Análisis de ventajas y desventajas – Estación transferencia	54

Tabla 9.2 – Análisis de ventajas y desventajas – Estación retorno Altamira	56

Tabla 9.3 – Análisis de ventajas y desventajas – Estación retorno Juan Rey	57

Tabla 10.1 – Inventario de estructuras existentes	60

Tabla 11.1 – Inventario de estructuras nuevas – Estación transferencia	62

Tabla 11.2 – Inventario de estructuras nuevas – Estación retorno Altamira	63

Tabla 11.3 – Inventario de estructuras nuevas – Estación retorno Juan Rey	64

Tabla 12.1 – Imágenes de alternativas seleccionadas	66

Tabla 13.1 Actividades requeridas según ítems IDU – Alternativa 4	92

Tabla 13.2 Actividades requeridas según ítems IDU – Alternativa 6	95

Tabla 14.1 – Pre dimensionamiento de vigas	98

Tabla 14.2– Pre dimensionamiento de vigas	99

Tabla 14.3 – Pre dimensionamiento de cimentación – Portal 20 de Julio	103

Tabla 14.4 – Pre dimensionamiento de cimentación – Estación retorno	105

Tabla 14.5 – Pre dimensionamiento de cimentación – Estación intermedia	107

Tabla 14.6 – Cuantías utilizadas para concreto reforzado	108

Tabla 14.7 – Cuantías utilizadas para estructura metálica en cubierta	109

Tabla 15.1 – Cantidades de demolición aproximadas	111

Tabla 15.2 – Afectación de estructuras existentes – Alternativa 1	112

Tabla 15.3– Afectación de estructuras existentes – Alternativa 4	112

Tabla 15.4– Afectación de estructuras existentes – Alternativa 6	113

Tabla 15.5 – Complejidad de construcción de obras – tiempo de construcción – todas las alternativas	118

Tabla 15.6 – Complejidad de construcción de obras – áreas de difícil acceso	119

Tabla 15.7 -Estructuras de conexión al sistema – todas las alternativas	120

Tabla 15.8 – Área de demolición requerida en Altamira – todas las alternativas	122

Tabla 15.9 -Área de muro requerido	123

Tabla 15.10 – Área requerida de demolición – Juan Rey	124

Tabla 15.11 Área requerida de muro	125

Tabla 15.12. Número de torres por zona geotécnica	127

Tabla 15.13.. Tabla de Reacciones Informe de Prefactibilidad	131

Tabla 15.14 – Afectación de estructuras existentes por inclusión de pilonas	133

Tabla 15.15 – Area de afectación en planta Pilonas	138

Tabla 15.16 -Ponderación MM – Portal 20 de Julio	141

Tabla 15.17 – Ponderación MM - Altamira	142

Tabla 15.18 – Ponderación MM – Juan Rey	143

Tabla 16.1 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1	156

Tabla 16.2 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1	157

Tabla 16.3 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1	180

Tabla 16.4 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 2	181

Tabla 16.5 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1	182

Tabla 16.6 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2	183

Tabla 16.7 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1	211

Tabla 16.8 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 2	212

Tabla 16.7 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1	238

Tabla 16.8 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 2	239

Tabla 18.1 – Cantidades alternativa 1 – Portal 20 de Julio – Pórticos en concreto	266

Tabla 18.2  – Cantidades alternativa 1 – Portal 20 de Julio – Pórticos en acero	267

Tabla 18.3 – Cantidades alternativa 4 – Portal 20 de Julio – Pórticos en concreto	268

Tabla 18.4 – Cantidades alternativa 4 – Portal 20 de Julio – Pórticos en acero	269

Tabla 18.5 – Cantidades alternativa 6 – Portal 20 de Julio – Pórticos en concreto	270

Tabla 18.6 – Cantidades alternativa 6 – Portal 20 de Julio – Pórticos en acero	271

Tabla 18.7 – Cantidades estación la victoria, única alternativa – Pórticos en concreto	272

Tabla 18.8  – Cantidades estación la victoria, única alternativa – Pórticos en acero	273

Tabla 18.9 – Cantidades estación Altamira – Alternativa 2 – pórticos en concreto	274

Tabla 18.10 – Cantidades estación Altamira – Alternativa 2 – pórticos en acero	275

Tabla 18.11– Cantidades estación Altamira – Alternativa 3 – pórticos en concreto	276

Tabla 18.12– Cantidades estación Altamira – Alternativa 3 – pórticos en acero	277

Tabla 18.13– Cantidades estación Altamira – Alternativa 5 – pórticos en concreto	278

Tabla 18.14 – Cantidades estación Altamira – Alternativa 5 – pórticos en acero	279

Tabla 18.15 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 1 – pórticos en concreto	280

Tabla 18.16 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 1 – pórticos en acero.	281

Tabla 18.17 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 2 – Pórticos en concreto.	282

Tabla 18.18 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 2 – Pórticos en acero.	283

Tabla 18.19 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 3 – Pórticos en concreto.	284

Tabla 18.20  – Cantidades estación Juan Rey – Alt 3 – Pórticos en acero.	285

# INTRODUCCION

En el marco del Contrato de Consultoría No. 1630 de 2020 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, cuyo objeto es “Actualización, Ajustes y Complementación de la Factibilidad y los Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.” el Consorcio CS se permite entregar a la Interventoría el presente documento que contiene los productos y subproductos de la especialidad de estructuras para la etapa de FACTIBILIDAD

El presente informe contiene la evaluación estructural de las alternativas planteadas para las estaciones de transferencia, intermedia y retorno. Para esta última se profundiza en las alternativas planteadas para la estación del sector de Juan Rey.

Por otro lado, en este informe se incluyen los entregables anteriores, relacionados con la inspección visual para las alternativas planteadas y el listado de estructuras existentes que interfieran con dichas alternativas, también se incluyen los entregables de la página 69 del anexo técnico 1 y las recomendaciones del capítulo 9 de estructuras para la etapa de factibilidad, las cuales se abordan por capítulos independientes.

Al final, se plantea la matriz multicriterio en donde se relaciona la favorabilidad de cada alternativa a nivel cuantitativo y cualitativo.

# OBJETIVOS

## Objetivo general

Realizar el informe de factibilidad del proyecto “Actualización, Ajustes y Complementación de la Factibilidad y los Estudios y Diseños del Cable Aéreo en San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.” en donde se incluyan los esquemas generales para cada una de las alternativas planteadas, así como la evaluación de las alternativas por medio de una matriz multicriterio de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico 1 y del capítulo 9.

## Objetivos específicos

De acuerdo con los requerimientos técnicos de la normatividad vigente, del contrato y sus apéndices, incluidos en los términos de referencia para el presente proyecto, se definen los objetivos específicos del presente informe:

- Realizar un inventario de estructuras existentes que serán afectadas por el proyecto.

- Elaboración de inspección visual realizada a cada una de las estructuras que serán afectadas por el proyecto teniendo en cuenta las alternativas presentadas en la etapa de tamizaje, en el que se incluyan fotografías, descripción, tipología, materiales y listado de daños y patologías encontradas.

- Realizar la recomendación de ensayos propuestos para realizar en las estructuras existentes según su nivel de conservación y calidad de la información existente.

- Realizar recomendaciones de intervención para reforzamiento y/o adecuación para las estructuras existentes que deban seguir operando

- Elaborar un listado de estructuras nuevas para cada alternativa en donde se incluye pre dimensionamiento planteado y localización.

- Realizar un análisis de alternativas de estructuras nuevas en donde se incluyen ventajas y desventajas para cada una de las alternativas

- Realizar el pre dimensionamiento de los elementos estructurales de las alternativas a nivel de factibilidad.

- Definir los ítems de evaluación y calificación de criterios mediante porcentajes de ponderación.

- Estimar las cantidades para cada alternativa para de esa manera estimar un costo por parte del componente de presupuesto.

- Realizar el análisis de matriz de riesgos asociados a la alternativa seleccionada.

- Elaborar esquemas generales de diseño para cada una de las alternativas de cada estación en donde se incluyan plantas generales y alzados, así como la localización de cada propuesta planteada.

# DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Como se describe en el anexo técnico No 1; “El sistema de transporte por cable aéreo está ubicado en la Localidad de San Cristóbal hacia el sur de Bogotá. El recorrido inicia en el Portal 20 de Julio donde hace transferencia con el sistema Transmilenio, y continúa hacia las laderas de los Cerros del Sur, hacia los sectores La Victoria y Altamira. La localidad está caracterizada por su diversidad constructiva, su versatilidad de usos, consolidación urbana y una variedad muy interesante de tipologías de arquitectura residencial e institucional. Cabe destacar que esta localidad tiene un gran potencial de desarrollo y de centralidad por el acopio de infraestructura a escala urbana, como la Iglesia del Divino Niño, el Hospital de La Victoria, y algunos colegios.

El cable aéreo cruza barrios de diversa índole desde lo social y urbano, donde se pueden observar sectores de estrato cuatro, en el barrio 20 de Julio, estratos tres y dos, en los barrios aledaños a la Victoria y estrato uno en el área de influencia de Altamira. La topografía es variable, se encuentra desde áreas completamente planas (cercanías del Portal 20 de Julio) hasta pendientes de 12 y 20 % (bordes de la ladera sector Altamira).

La factibilidad realizada en el año 2012 contempló una línea de cable que se integraría con el sistema masivo BRT TransMilenio en su Portal 20 de julio para posteriormente continuar hacia el barrio La Victoria (estación intermedia) y finalmente llegar al barrio Altamira donde está ubicada la estación de retorno.

Figura 3.1. Trazado del Sistema Factibilidad año 2012.

Fuente: Factibilidad año 2012 – metro de Medellín.

En dicha factibilidad, se estructuró un proyecto de cable aéreo que contempla la implantación de un sistema de Góndola mono cable desenganchable. El sistema propuesto cuenta con tres estaciones: transferencia, intermedia- motriz y retorno, tiene una longitud total de 2802.56m y un desnivel total de 258.05 m.

Como resultado de la factibilidad se cuenta actualmente con un estudio topográfico realizado dentro del Contrato Interadministrativo No. 20121531 del 7 de noviembre 2012, (Radicado Metro 2012-0186), suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. En el mencionado estudio se analizó además un trazado desde el 20 de Julio hasta Juan Rey; sin embargo, no existe un estudio topográfico realizado para dicho trazado.

Figura 3.2. Trazado a Juan Rey - Factibilidad año 2012.

Fuente: Factibilidad año 2012 – metro de Medellín.

Según el anexo técnico No 1 el proyecto deberá ser desarrollado en cuatro fases así:

Fase 1: Recopilación y análisis de información (1 mes)

Fase 2: Factibilidad (actualización, ajustes y complementación de factibilidad) (3 meses)

Fase 3: Estudios y Diseños de detalle (7 meses)

Fase 4: Aprobaciones y armonización con ESP (1 mes)

El presente informe abarca todo lo relacionado con la etapa de factibilidad (Fase 2)

# LOCALIZACION DEL PROYECTO

Según el anexo técnico No 1; dentro de los trabajos realizados para la ciudad de Bogotá en el año 2009 para el corredor objeto del presente estudio, se plantearon dos trazados de ubicación viables, los cuales se diferencian básicamente en la ubicación de la estación retorno (Moralba y Altamira). La factibilidad realizada en el año 2012 se elaboró para la alternativa 2 con estación de retorno localizada en el sector denominado Altamira.

Figura 4.1. Trazados planteados en estudios del año 2009.

Fuente: Factibilidad año 2012 – metro de Medellín.

Por lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico No 1 el corredor objeto de estudio para fase de factibilidad y dentro del cual se encontraría circunscrito el corredor para fase de estudios y diseños es como se ilustra a continuación:

Figura 4.2. Corredor General objeto de estudio – fase de factibilidad.

Fuente: Elaboración consorcio CS

En la siguiente imagen se podrán apreciar las alternativas planteadas para cada uno de los tramos analizados incluyendo el sector de Juan Rey, esta imagen fue tomada del estudio de trazado a nivel de factibilidad de la presente consultoría.

Figura 4.3 – Alternativas del estudio actual

Fuente: Elaboración consorcio CS

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

## Regulaciones locales

- Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10

- Norma Colombiana de diseño de puentes – LRFD - CCP-14.

- AASHTO LRFD Bridge design specifications 2012.

- AASHTO – The manual for bridge evaluation 2011, segunda edición.

# MATERIALES

Los materiales utilizados para EL diseño de las estructuras a nivel de factibilidad teniendo en cuenta los esquemas presentados como anexo, se muestran a continuación:

## Concreto

- Concreto premezclado con una resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 14 MPa = 2000 psi, para concreto de limpieza.

- Concreto premezclado con una resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 21 MPa = 3000 psi, para vigas de cimentación.

- Concreto TREMIE con una resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 21 MPa = 3000 psi, para pilotes.

- Concreto premezclado con una resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 24 MPa = 3500 psi, para dados de cimentación.

- Concreto premezclado con una resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 28 MPa = 4000 psi, para vigas, placas aéreas, muros de contención, columnas y apoyos de puentes peatonales

- Concreto con una resistencia a la compresión a los 28 días f’c = 21 MPa = 3000 psi, para losas, viguetas, bordillos, dados y pilotes.

## Acero de refuerzo

- Las barras de acero de refuerzo corrugado tendrán un esfuerzo de fluencia mínimo de fy = 420 MPa de acuerdo con ASTM A-706 (NTC 2289).

## Acero estructural

- Acero estructural para cubierta y largueros de baranda: ASTM A-500 Gr C.

- Perfiles para correas galvanizadas en cubierta: ASTM A653 Gr 50

# PARAMETROS GEOTECNICOS

Los datos mostrados a continuación son tomados del informe geotécnico, para todas las estaciones, el componente geotécnico recomienda un planteamiento con pilotes y/o caissons, depende del nivel de cargas a analizar.

A continuación, los datos de capacidad portante para la condición de esfuerzos de trabajo y dinámica de las estaciones.

## Estación Portal 20 de Julio

La información geotécnica relacionada a continuación corresponde a la recolectada en la etapa de recolección y análisis de información (RAI) FASE 1.

Capacidad de carga por punta

Tabla 7.1 – Capacidad de pilotes por punta – portal 20 de Julio

Fuente: Estudio de suelos para la construcción del portal - Transmilenio

Capacidad de carga por fuste

Tabla 7.2 – Capacidad de pilotes por fuste – portal 20 de Julio

Fuente: Estudio de suelos para la construcción del portal - Transmilenio

## Estación La Victoria

Capacidad portante para pilotes con longitud mínima de 10 m

Tabla 7.3– Capacidad de pilotes – Estación la victoria

| Profundidad (m) | Qadm estático(kPa) |  |  | Qadm dinámico(kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 m | 0.5 m | 0.6 m | 0.4 m | 0.5 m | 0.6 m |
| 2.00 | 87.1 | 120.6 | 158.9 | 156.2 | 218.8 | 290.8 |
| 3.00 | 111.8 | 151.5 | 195.9 | 196.6 | 269.3 | 351.4 |
| 4.00 | 136.5 | 182.3 | 233.0 | 237.0 | 319.8 | 412.0 |
| 5.00 | 161.1 | 213.2 | 270.0 | 277.4 | 370.3 | 472.6 |
| 6.00 | 194.1 | 256.7 | 325.0 | 334.0 | 445.8 | 568.9 |
| 7.00 | 219.4 | 288.4 | 363.1 | 375.5 | 497.7 | 631.2 |
| 8.00 | 244.8 | 320.2 | 401.2 | 417.1 | 549.6 | 693.5 |
| 9.00 | 270.2 | 351.9 | 439.3 | 458.6 | 601.5 | 755.8 |
| 10.00 | 295.6 | 383.6 | 477.3 | 500.2 | 653.5 | 818.1 |
| 11.00 | 321.0 | 415.4 | 515.4 | 541.7 | 705.4 | 880.4 |
| 12.00 | 346.4 | 447.1 | 553.5 | 583.2 | 757.3 | 942.7 |
| 13.00 | 371.7 | 478.8 | 591.5 | 624.8 | 809.2 | 1005.0 |
| 14.00 | 397.1 | 510.5 | 629.6 | 666.3 | 861.1 | 1067.3 |
| 15.00 | 422.5 | 542.3 | 667.7 | 707.8 | 913.1 | 1129.6 |
| 16.00 | 447.9 | 574.0 | 705.8 | 749.4 | 965.0 | 1191.9 |
| 17.00 | 473.3 | 605.7 | 743.8 | 790.9 | 1016.9 | 1254.2 |
| 18.00 | 498.7 | 637.5 | 781.9 | 832.4 | 1068.8 | 1316.5 |
| 19.00 | 603.9 | 789.1 | 987.9 | 1028.0 | 1353.4 | 1706.0 |
| 20.00 | 645.1 | 840.6 | 1049.7 | 1095.4 | 1437.6 | 1807.1 |
| 21.00 | 686.3 | 892.1 | 1111.5 | 1162.8 | 1521.8 | 1908.2 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Capacidad portante para Caissons con longitud mínima de 10 m

Tabla 7.4  – Capacidad de caissons – Estación la victoria

| Profundidad (m) | Qadm estático(kPa) |  | Qadm estático(kPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 2.00 | 487.4 | 715.3 | 921.0 | 1363.3 |
| 3.00 | 561.5 | 807.9 | 1042.2 | 1514.8 |
| 4.00 | 635.6 | 900.5 | 1163.4 | 1666.3 |
| 5.00 | 709.6 | 993.1 | 1284.6 | 1817.8 |
| 6.00 | 853.6 | 1194.3 | 1544.9 | 2185.6 |
| 7.00 | 929.8 | 1289.5 | 1669.5 | 2341.4 |
| 8.00 | 1005.9 | 1384.6 | 1794.1 | 2497.1 |
| 9.00 | 1082.1 | 1479.8 | 1918.7 | 2652.9 |
| 10.00 | 1158.2 | 1575.0 | 2043.3 | 2808.6 |
| 11.00 | 1234.4 | 1670.2 | 2167.9 | 2964.4 |
| 12.00 | 1310.5 | 1765.4 | 2292.6 | 3120.2 |
| 13.00 | 1386.7 | 1860.6 | 2417.2 | 3275.9 |
| 14.00 | 1462.8 | 1955.8 | 2541.8 | 3431.7 |
| 15.00 | 1539.0 | 2051.0 | 2666.4 | 3587.4 |
| 16.00 | 1615.1 | 2146.1 | 2791.0 | 3743.2 |
| 17.00 | 1691.3 | 2241.3 | 2915.6 | 3899.0 |
| 18.00 | 1767.4 | 2336.5 | 3040.2 | 4054.7 |
| 19.00 | 2467.8 | 3392.2 | 4396.0 | 6109.9 |
| 20.00 | 2591.3 | 3546.7 | 4598.2 | 6362.7 |
| 21.00 | 2714.9 | 3701.1 | 4800.4 | 6615.4 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Estación Altamira

Capacidad portante para pilotes con longitud mínima de 12 m

Tabla 7.5– Capacidad de pilotes – Estación Altamira

| Profundidad (m) | Qadm estatico(kPa) |  |  | Qadm dinámico(kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2.00 | 72.1 | 98.1 | 127.2 | 127.2 | 175.0 | 229.1 |
| 3.00 | 95.4 | 127.2 | 162.2 | 165.4 | 222.6 | 286.3 |
| 4.00 | 118.7 | 156.3 | 197.1 | 203.5 | 270.3 | 343.4 |
| 5.00 | 176.6 | 238.4 | 307.3 | 309.6 | 422.3 | 549.2 |
| 6.00 | 203.5 | 272.0 | 347.6 | 353.5 | 477.2 | 615.1 |
| 7.00 | 230.3 | 305.6 | 387.9 | 397.5 | 532.2 | 681.0 |
| 8.00 | 257.2 | 339.2 | 428.2 | 441.4 | 587.1 | 747.0 |
| 9.00 | 284.1 | 372.8 | 468.5 | 485.4 | 642.1 | 812.9 |
| 10.00 | 378.0 | 506.7 | 649.0 | 658.4 | 891.3 | 1151.5 |
| 11.00 | 419.2 | 558.2 | 710.8 | 725.7 | 975.5 | 1252.6 |
| 12.00 | 460.4 | 609.7 | 772.6 | 793.1 | 1059.8 | 1353.7 |
| 13.00 | 501.6 | 661.2 | 834.4 | 860.5 | 1144.0 | 1454.8 |
| 14.00 | 542.8 | 712.6 | 896.2 | 927.9 | 1228.3 | 1555.9 |
| 15.00 | 584.0 | 764.1 | 957.9 | 995.3 | 1312.5 | 1657.0 |
| 16.00 | 625.2 | 815.6 | 1019.7 | 1062.7 | 1396.8 | 1758.1 |
| 17.00 | 666.3 | 867.1 | 1081.5 | 1130.1 | 1481.0 | 1859.2 |
| 18.00 | 707.5 | 918.6 | 1143.3 | 1197.5 | 1565.2 | 1960.3 |
| 19.00 | 748.7 | 970.1 | 1205.1 | 1264.9 | 1649.5 | 2061.4 |
| 20.00 | 789.9 | 1021.5 | 1266.9 | 1332.3 | 1733.7 | 2162.5 |
| 21.00 | 831.1 | 1073.0 | 1328.6 | 1399.7 | 1818.0 | 2263.6 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Capacidad portante para caissons con longitud mínima de 12 m

Tabla 7.6– Capacidad de caissons – Estación Altamira

| Profundidad (m) | Qadm estático(kPa) |  | Qadm estático(kPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 2.00 | 369.2 | 533.1 | 687.5 | 1002.7 |
| 3.00 | 439.1 | 620.5 | 801.9 | 1145.7 |
| 4.00 | 509.0 | 707.9 | 916.3 | 1288.7 |
| 5.00 | 869.1 | 1245.5 | 1607.3 | 2327.2 |
| 6.00 | 949.7 | 1346.2 | 1739.2 | 2492.0 |
| 7.00 | 1030.3 | 1446.9 | 1871.0 | 2656.9 |
| 8.00 | 1110.9 | 1547.7 | 2002.9 | 2821.7 |
| 9.00 | 1191.5 | 1648.4 | 2134.8 | 2986.5 |
| 10.00 | 1790.1 | 2545.1 | 3287.0 | 4723.7 |
| 11.00 | 1913.6 | 2699.5 | 3489.2 | 4976.4 |
| 12.00 | 2037.2 | 2854.0 | 3691.4 | 5229.2 |
| 13.00 | 2160.7 | 3008.4 | 3893.6 | 5481.9 |
| 14.00 | 2284.3 | 3162.9 | 4095.8 | 5734.7 |
| 15.00 | 2407.9 | 3317.3 | 4297.9 | 5987.4 |
| 16.00 | 2531.4 | 3471.8 | 4500.1 | 6240.1 |
| 17.00 | 2655.0 | 3626.2 | 4702.3 | 6492.9 |
| 18.00 | 2778.6 | 3780.7 | 4904.5 | 6745.6 |
| 19.00 | 2902.1 | 3935.1 | 5106.7 | 6998.4 |
| 20.00 | 3025.7 | 4089.6 | 5308.9 | 7251.1 |
| 21.00 | 3149.2 | 4244.0 | 5511.1 | 7503.8 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Estación Juan Rey

Capacidad portante para pilotes con longitud mínima de 10 m

Tabla 7.7– Capacidad de pilotes – Estación Juan Rey

| Profundidad (m) | Qadm estatico(kPa) |  |  | Qadm dinámico(kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 2.00 | 95.5 | 137.0 | 185.6 | 176.8 | 256.4 | 350.1 |
| 3.00 | 131.3 | 184.1 | 245.0 | 238.1 | 337.7 | 453.3 |
| 4.00 | 159.5 | 219.4 | 287.3 | 284.3 | 395.4 | 522.6 |
| 5.00 | 187.7 | 254.7 | 329.7 | 330.5 | 453.2 | 591.9 |
| 6.00 | 216.0 | 290.0 | 372.0 | 376.7 | 510.9 | 661.2 |
| 7.00 | 244.2 | 325.3 | 414.4 | 422.9 | 568.7 | 730.5 |
| 8.00 | 272.4 | 360.6 | 456.7 | 469.1 | 626.4 | 799.8 |
| 9.00 | 300.7 | 395.9 | 499.1 | 515.3 | 684.2 | 869.1 |
| 10.00 | 328.9 | 431.1 | 541.4 | 561.5 | 741.9 | 938.4 |
| 11.00 | 357.1 | 466.4 | 583.8 | 607.7 | 799.7 | 1007.7 |
| 12.00 | 385.4 | 501.7 | 626.1 | 653.9 | 857.4 | 1077.0 |
| 13.00 | 413.6 | 537.0 | 668.5 | 700.1 | 915.2 | 1146.3 |
| 14.00 | 441.8 | 572.3 | 710.8 | 746.3 | 972.9 | 1215.6 |
| 15.00 | 470.1 | 607.6 | 753.2 | 792.5 | 1030.7 | 1284.9 |
| 16.00 | 498.3 | 642.9 | 795.5 | 838.7 | 1088.4 | 1354.2 |
| 17.00 | 526.5 | 678.2 | 837.9 | 884.9 | 1146.2 | 1423.5 |
| 18.00 | 554.8 | 713.5 | 880.2 | 931.1 | 1203.9 | 1492.8 |
| 19.00 | 583.0 | 748.8 | 922.6 | 977.3 | 1261.7 | 1562.1 |
| 20.00 | 611.2 | 784.1 | 964.9 | 1023.5 | 1319.4 | 1631.4 |
| 21.00 | 639.5 | 819.3 | 1007.3 | 1069.7 | 1377.2 | 1700.7 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Capacidad portante para caissons con longitud mínima de 10 m

Tabla 7.8 – Capacidad de caissons – Estación Altamira

| Profundidad (m) | Qadm estático(kPa) |  | Qadm estático(kPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 2.00 | 625.8 | 941.2 | 1209.0 | 1829.4 |
| 3.00 | 778.3 | 1153.1 | 1483.4 | 2214.7 |
| 4.00 | 863.0 | 1259.0 | 1622.0 | 2387.9 |
| 5.00 | 947.7 | 1364.9 | 1760.6 | 2561.2 |
| 6.00 | 1032.4 | 1470.8 | 1899.1 | 2734.4 |
| 7.00 | 1117.1 | 1576.6 | 2037.7 | 2907.7 |
| 8.00 | 1201.8 | 1682.5 | 2176.3 | 3080.9 |
| 9.00 | 1286.5 | 1788.4 | 2314.9 | 3254.2 |
| 10.00 | 1371.2 | 1894.3 | 2453.5 | 3427.4 |
| 11.00 | 1455.9 | 2000.1 | 2592.1 | 3600.7 |
| 12.00 | 1540.6 | 2106.0 | 2730.7 | 3773.9 |
| 13.00 | 1625.3 | 2211.9 | 2869.3 | 3947.2 |
| 14.00 | 1710.0 | 2317.8 | 3007.9 | 4120.4 |
| 15.00 | 1794.7 | 2423.6 | 3146.5 | 4293.7 |
| 16.00 | 1879.4 | 2529.5 | 3285.1 | 4466.9 |
| 17.00 | 1964.1 | 2635.4 | 3423.7 | 4640.2 |
| 18.00 | 2048.8 | 2741.3 | 3562.3 | 4813.4 |
| 19.00 | 2133.5 | 2847.1 | 3700.9 | 4986.7 |
| 20.00 | 2218.2 | 2953.0 | 3839.5 | 5159.9 |
| 21.00 | 2302.9 | 3058.9 | 3978.1 | 5333.2 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

# DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

Definidas las alternativas seleccionadas en etapa de tamizaje para cada una de las estaciones, en donde se tuvieron en cuenta aspectos como complejidad de construcción de obras, tiempos de ejecución del proyecto, necesidad de estructuras de conexión al sistema y afectación de estructuras existentes, se define, en conjunto con las otras especialidades que las alternativas seleccionadas para la estación portal 20 de julio corresponden a las propuestas 1, 4 y 6, por otro lado, la selección de las alternativas de las estaciones La Victoria, Altamira y Juan Rey, dependieron en gran medida de los criterios seleccionados por los componentes urbanísticos, prediales, tránsito y electro mecánico principalmente.

A continuación, la descripción de las alternativas para cada estación mencionada.

## Estación de transferencia – Portal 20 de Julio

### Alternativa 1

La alternativa 1, se ubica en la zona occidental del patio, justo en donde parquean los buses articulados, esta alternativa se incluye teniendo en cuenta que fue la alternativa escogida por el metro de Medellín en la factibilidad presentada en el año 2013.

Cabe anotar que, aunque esta alternativa en la anterior factibilidad incluía el espacio para parqueo de cabinas, la presente consultoría decide no tener en cuenta esta solución por restricciones de espacio, por lo tanto, se adopta solamente la zona de abordaje, a continuación, se presenta la localización general de la alternativa 1.

Figura 8.1 – Localización general alternativa 1 – estación transferencia

Fuente: Google maps

La alternativa 1, se compone de un sistema de pórticos resistentes a momento de concreto reforzado con columnas de 1,3 x 1,3 y vigas de 90 cm de altura, adicionalmente, entre vigas se encuentra un sistema de viguetas de 0,2 x 0,9 m de altura con una losa de 10 cm de espesor.

El esquema general en planta y alzado de la alternativa 1 se muestra a continuación.

Figura 8.2 – Planta estructural alternativa 1 – Estación transferencia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Por otro lado, se puede evidenciar que la solución en la cubierta cuenta con perfiles metálicos tubulares que se interconectan para formar una celosía con detalles curvos a sus extremos. Esta solución arquitectónica se profundizará a mayor detalle en etapa de estudios y diseños.

Figura 8.3 – Alzado estructural alternativa 1 – Estación transferencia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Por otra parte, se puede observar la localización especifica de la alternativa en la zona interior del portal, se observa también la necesidad de un puente de conexión al carril de alimentadores de aproximadamente 13 m de longitud, a partir de allí, se proyecta una pasarela al borde del carril de alimentadores para llegar a la plataforma al costado sur de la estación.

Lo mencionado anteriormente se muestra en color cian en la siguiente figura:

Figura 8.4 – Localización dentro del portal de la alternativa 1 – Estación transferencia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

La longitud de la pasarela requerida apoyada sobe el suelo es de aproximadamente 115 m y la longitud del puente, como se mencionó anteriormente, será de 13 m para un total de 128 m de recorrido.

Se plantea un área útil de la estación transferencia de 1285 m² por piso y 39 m² de puente de interconexión, el área de la cubierta se estima en 1524 m².

Se puede observar que la estructura no afectaría a ninguna obra existente, ni siquiera a los muros de contención del sector de alimentadores teniendo en cuenta el apoyo que requeriría el puente de 13 m, la idea inicial a nivel de factibilidad sería planear una solución en la que no se interfiera con obras que afectan aún más la operación del portal.

### Alternativa 4

La alternativa 4, cuenta con la misma geometría que la alternativa 1, lo anterior debido a que sus orientaciones con respecto al cable y el espacio de la huella disponible en planta son muy similares.

Figura 8.5 – Localización general de alternativa 4 – Estación transferencia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Se recalca el uso de dados de concreto reforzado con 4 pilotes de 80 cm, este dimensionamiento se realiza teniendo en cuenta la información geotécnica a nivel preliminar del estudio de factibilidad anterior.

Figura 8.6 – Planta de cimentación alternativa 4 – Estación transferencia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

El sistema de cimentación consiste en dados de 3,7x3,7 compuestos de 4 pilotes de 80 cm a una profundidad de 16 m, este cálculo simplificado se realiza teniendo en cuenta la resistencia del pilote por esfuerzos de trabajo y cargas ultimas dinámicas, para estas últimas el valor de la capacidad portante del pilote se aumenta en un 33%.

Por otro lado, la localización especifica dentro del portal, de la estación No 4 se muestra a continuación:

Figura 8.7 – Localización especifica de la alternativa 4 – Estación transferencia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Como se puede observar, la alternativa 4 se ubica en la zona de parqueaderos de particulares, en esta zona, se encuentra una caseta de celaduría de 50 m² que deberá ser demolida para constituir la estación de transferencia, adicionalmente, se deberá rever un puente peatonal que conecte la estación con la plataforma de abordaje de alimentadores.

El puente, tendrá una longitud de 113 m, se preven 5 apoyos intermedios y una rampa de aproximación en concreto reforzado, el area total del puente será de 339 m² aproximadamente.

### Alternativa 6

Finalmente, para la estación intermedia se encuentra la alternativa 6, esta alternativa, a diferencia de las dos anteriores, se encuentra sobre una plataforma peatonal en uso, que, aunque esté subutilizada, presenta inconvenientes por las estructuras internas que se deberán demoler, la localización general y especifica de la alternativa 6 se muestra a continuación:

Figura 8.8 – Localización general de alternativa 6 – Estación transferencia

Fuente: Google maps

Figura 8.9 – Localización General y especifica de alternativa 6

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Cabe anotar que la geometría de la estación en planta es la misma que la de las estaciones 4 y 6 a excepción de unos detalles, primero, será la única alternativa que cuenta con un foso para ascensor, adicionalmente, se plantea que inicialmente tenga 2,0 m de mayor altura por piso con respecto a las otras estaciones, lo anterior teniendo en cuenta que se deberá prever el paso del vagón sin interferir con la cubierta existente en la plataforma de alimentadores.

Por otro lado, es importante resaltar que, para poder configurar un adecuado espacio para dar solución a esta alternativa, sería necesario realizar un ajuste en diseño geométrico al costado occidental de la plataforma de abordaje de articulados, este proceso se consultó con el especialista encargado el cual dio viabilidad a este punto que se desarrollará en etapa de estudios y diseños (fase 3).

Figura 8.10 – Aumento de altura por llegada de cabinas.

2,0 m de más por piso con respecto a alternativas 1 y 4

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Adicionalmente, la estación contempla un puente de interconexión entre la estación transferencia y la plataforma de alimentadores, el puente en mención, tiene una longitud aproximada de 14,0 m y con un ancho típico de 3,0 m, esta estación tiene la ventaja de representar el menor recorrido para el peatón.

En capítulos posteriores se realizará la evaluación y cuantificación de estructuras que serán desmontadas o demolidas para dar cabida a la presente estación.

## Estación de intermedia – La Victoria

Después de la etapa de tamizaje, la estación la victoria cuenta con una sola alternativa seleccionada, esta alternativa se escogió estratégicamente como pivote del trazado general.

La localización general de la estación se presenta a continuación.

Figura 8.11 – Localización general de la única alternativa – estación intermedia

Fuente: Google maps

Desde el componente Estructural, se realizó el dimensionamiento de esta estructura la cual se muestra esquemáticamente a continuación:

Figura 8.12 – Planta estructural general de la única alternativa – estación intermedia

Fuente: Elaboración Consorcio CS

La estructura se compone de un sistema de porticos de concreto reforzado resistentes a momento con un sistema de losas de entrepiso con viguetas en una sola dirección.

Desde el componente arquitectonico se requieren columnas de sección circular que pueden ser de 1,0 m de diametro o 1,3 m de diametro, por otro lado, se puede envidenciar en planta, columnas de sección cuadrada de 1,0 m de lado y columnas de sección rectangular de 0,5 x 1,0 m en algunos pocos costados al secor oriental de la estación.

La estructura planteada a nivel de factibilidad tambien se compone de unos muros de concreto reforzado que pueden tener espesores de 0,6 m de concreto armado, este ultimo dimensionamiento de los muros fue tomado del estudio de factibilidad realizado por el metro de medellín.

El sistema de entrepiso se compone de vigas de 0,5 x 0,9 m y viguetas de 0,2 x 0,9 m con separaciones entre 2,0 m hasta 2,5 m. la losa tiene un espesor de 10 cm.

Desde el componente arquitectonico no se cuenta con información de la cubierta, por lo tanto se trabajará un indice por metro cuadrado teniendo en cuenta la configuración de la cubierta del estudio de factibilidad anterior.

Por otro lado, la cimentación se compone de dados con pilotes de 80 cm a 14 m de profundidad, la configuración de la cimentación en planta se muestra a continuación.

Figura 8.13 – Planta de cimentación estación Altamira

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Cabe anotar que las dimensiones de los anteriores elementos descritos, podran modificarse una vez sea suministrada la arquitectura a nivel de detalle, proceso que se realizará en fase III de estudios y diseños.

## Estación retorno – Sector Altamira

Al igual que la estación 20 de Julio, se realizó una etapa de tamizaje a partir de la cual se escogen 3 alternativas.

### Alternativa 2

La alternativa 2, ubicada entre la carrera 12a este y 12b este, entre la calle 42A sur y 43B sur, ocupa el espacio de una manzana de aproximadamente 1550 m², La ubicación general y especifica se muestra a continuación:

Figura 8.14 – Localización general de alternativa 2 – estación retorno Altamira

Fuente: Google maps

Figura 8.15 – Localización especifica de alternativa 2 – estación retorno Altamira

Fuente: Elaboración Consorcio CS

La estación retorno, se plantea a nivel de factibilidad con un sistema de pórticos resistentes a momento de concreto reforzado en el primer nivel y columnas metálicas en perfiles tubulares circulares en un segundo nivel, las columnas de concreto tienen secciones de 1,0 x 1,0 m y las vigas secciones de 0,5 x 0,8 m, a continuación, se aprecia la planta general a nivel de abordaje que tiene un área por nivel de 797 m².

Figura 8.16 – Planta estructural alternativa 2 – estación retorno Altamira

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Por otro lado, y teniendo como guia el diseño arquitectonico de la factibilidad realizada por el metro de medellin, se evindencian espacios para oficinas administrativas los cuales se ubican en un mezzanine mostrado en los alzados de las siguientes figuras.

Figura 8.17 - Alzado estructural alternativa 2 – Estación retorno Altamira

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Cabe anotar, que en fase 2 se utiliza la misma solución arquitectonica para la estación retorno, tanto para el sector de altamira como el sector de Juan Rey, al final, la unica variación significativa a nivel estructural serán los muros laterales debidos a la pendiente en la que se encuentra localizada la solución final y los parametros geotecnicos especificos en cada zona evaluada.

### Alternativa 3

La alternativa 3, ubicada entre la carrera 13 este y 13bis este, entre la calle 42C sur y 43A sur, ocupa el espacio de una manzana de aproximadamente 3220 m², La ubicación general se muestra a continuación.

Figura 8.18 – Localización general de alternativa 3 – estación retorno Altamira

Fuente: Google maps

Como se mencionó en el subcapitulo anterior, la estructura diseñada es la misma, lo unico que cambiaría la definición estructural será la pendiente en la cual se ubique la edificación, lo cual se planteará a mayor detalle en la arquitectura suministrada en la fase 3 de estudios y diseños.

La localización especifica se muestra a continuación:

Figura 8.19 – Localización especifica de alternativa 3 – estación retorno Altamira

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Alternativa 5

Por último, se puede evidenciar que la alternativa 5 se encuentra ubicada dos manzanas más hacia el norte con respecto a las alternativas 2 y 3, esta propuesta se ubica en un lote que ocupa un espacio aproximado de 3000 m², la localización general se muestra a continuación:

Figura 8.20  – Localización general de alternativa 3 – estación retorno Altamira

Fuente: Consorcio CS

## Estación retorno – Sector Juan Rey

Para la estación del sector de Juan Rey, se plantean 3 estructuras con la misma arquitectura de la estación retorno de Altamira, se destaca en este capítulo la cimentación existente, correspondiente a pilotes de 80 cm separados cada 2,4 m a una profundada de 10 m, la planta general y el alzado incluyendo la cimentación se muestra a continuación:

Figura 8.21 – Planta de cimentación para estación retorno – Aplica para Altamira y Juan Rey

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 8.22 – Alzado en donde se visualiza la cimentación para la estación retorno – Longitud de pilotes para Altamira 12 m y Juan Rey 10 m.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Dado que no se cuenta con información arquitectonica relevante que diferencie las 3 alternativas teniendo en cuenta la pendiente del terreno, a continuación se muestra la unicación especifica de cada alternativa junto con el area de ocupación de cada manzana a demoler.

### Alternativa 1

La alternativa 1 del sector Juan Rey se ubica en la manzana entre la calle 54 sur y 55 sur entre las carreras 11A y 11B este, el área de afectación total corresponde a aproximadamente 1800 m² el esquema de ubicación especifico se muestra a continuación:

Figura 8.23 – Localización especifica de alternativa 1 – estación retorno Juan Rey

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Alternativa 2

La alternativa 2, ocupa la manzana más pequeña entre las 3 analizadas para este sector, con un área de afectación de aproximadamente 1554 m², se ubica en la transversal 14A Este entre la diagonal 59 sur y 59B sur, la localización especifica se muestra a continuación.

Figura 8.24 – Localización especifica de alternativa 2 – estación retorno Juan Rey

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Cabe anotar que las dimensiones del mastil y las dimensiones de la cimentación del mismo no hacen parte del alcance de este informe, se podrá apreciar el dimensionamiento de estos elementos con el componente electromecanico.

### Alternativa 3

La última alternativa determinada del tamizaje corresponde a la alternativa 3 la cual se ubica entre la calle 60B sur y la calle 60C sur al costado occidental de la carrera 13 este, el área de ocupación de la manzana corresponde a aproximadamente 3300 m².

Figura 8.25 – Localización especifica de alternativa 3 – estación retorno Juan Rey

Fuente: Elaboración Consorcio CS

# ANALISIS CUALITATIVO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Una vez descritas las alternativas y sus componentes estructurales, se procede a describir cualitativamente cada una de ellas, Para el portal 20 de Julio, se tienen en cuenta factores como la afectación de estructuras existentes en una edificación que debe seguir operando, la complejidad de construcción y la posible afectación de la operación de buses y peatones, por otro lado, para el caso de las estaciones retorno en el sector Altamira y Juan Rey, el único factor de que se puede relacionar en un análisis cualitativo desde el componente estructural a falta de información arquitectónica detallada, corresponde al área de afectación en planta, es decir, el área de la manzana a demoler o si las soluciones intervienen vías existentes.

Cabe anotar que como en la estación intermedia solo se presenta una única alternativa, no se realiza este análisis cualitativo.

A continuación, el análisis de ventajas y desventajas:

Tabla 9.1 – Análisis de ventajas y desventajas – Estación transferencia

| Análisis de ventajas y desventajas para las 3 alternativas planteadas |  |
| --- | --- |
| Portal 20 de Julio (Estación de transferencia) |  |  |
| Alternativa 1 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| No existe afectación de estructuras existentes | Eliminación de aproximadamente 11 parqueaderos en zona de biarticulados, afectando la capacidad del portal |  |
| El terreno es plano, no requiere de terraceo. | Mayor afectación del portal durante la construcción de la estación retorno |  |
| Requiere menor área de puente peatonal de conexión comparado con las alternativas 4 y 6 | Requiere pasarelas al borde de carril de alimentadores |  |
| No existe afectación de redes | Existe restricción en la ubicación de las columnas para afectar la menor cantidad de parqueaderos posibles |  |
| La dificultad y tiempos de construcción son menores comparados con la alternativa 6 | Existe restricción en la ubicación de las columnas debido al área en planta requerida de la placa, lo anterior puede tener afectación en los carriles para buses articulados y alimentadores y por lo tanto en la operatividad de los buses dentro del portal. |  |
| Alternativa 4 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| La afectación de la operación es baja y no se eliminan parqueaderos de buses articulados | El espacio es reducido teniendo en cuenta que allí se presenta a un costado la rotonda de alimentadores y una via de circulación interna al costado sur de la estación propuesta. |  |
| El terreno es plano, no requiere de terraceo. | Se demuele edificación existente, sin embargo, esta será reubicada en su totalidad |  |
| Baja cantidad de pilonas (o nula) dentro de la estación portal 20 de Julio | Requiere mayor área de puente peatonal para conectar con plataforma de alimentadores |  |
| No existe afectación de redes | Mayor recorrido de pasajeros para conectar con la estación. |  |
| La dificultad y tiempos de construcción son menores comparados con la alternativa 6 | Afectación de parqueadero existente de particulares que deberá ser reubicado |  |
|  | Se deberá realizar un ajuste en la circulación interna de los buses al costado norte debido a que posiblemente la edificación afecte los carriles internos. |  |
| Alternativa 6 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| Requiere menores recorridos comparada con la alternativa 4 y 6 | Afectación de columnas y cubierta en plataforma de articulados. |  |
| Se encuentra en una zona subutilizada del portal; esta alternativa ayudaría a optimizar los espacios dentro de la estación | Esta alternativa requiere de ascensor y componentes electromecánicos adicionales |  |
| No existe afectación de parqueaderos para buses ni vehículos particulares | Mayor altura de la edificación para evitar afectación con cubierta en plataforma de alimentadores |  |
| Según información preliminar, no existe afectación en redes | Afectación de la operación interna al costado sur del portal en la plataforma de articulados debido a la complejidad de las obras planteadas para esta alternativa. |  |
|  | Se requiere de ascensor y componentes electromecánicos adicionales |  |
|  | Se requiere demolición de columnas existentes, losa de contrapiso en plataforma y desmontar cubierta metalica, para esto último es necesario plantear una junta. |  |
|  | Existe restricción en la ubicación de las columnas debido al área en planta requerida de la placa, lo anterior puede tener afectación en los carriles para buses articulados y alimentadores. |  |

Tabla 9.2 – Análisis de ventajas y desventajas – Estación retorno Altamira

| Análisis de ventajas y desventajas para las 3 alternativas planteadas |  |
| --- | --- |
| Estación Altamira (Estación retorno) |  |  |
| Alternativa 2 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| Las zonas prediales requeridas para la construcción cuentan con un espacio suficiente para dar una solución estructural sin mucha complejidad. | Todos los predios se encuentran en una zona con elevadas pendientes, lo cual dificulta la construcción. |  |
| No requiere estructuras de conexión al sistema | Según la geotecnia, el sector se encuentra en un macizo rocoso lo que dificulta el terraceo del terreno. |  |
| Comparada con las alternativas 3 y 5, el área aproximada de afectación de predios existentes es menor, así como el área de demolición. |  |  |
| Alternativa 3 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| Las zonas prediales requeridas para la construcción cuentan con un espacio suficiente para dar una solución estructural sin mucha complejidad. | Todos los predios se encuentran en una zona con elevadas pendientes, lo cual dificulta la construcción. |  |
| No requiere estructuras de conexión al sistema | Según la geotecnia, el sector se encuentra en un macizo rocoso lo que dificulta el terraceo del terreno. |  |
|  | Es la alternativa con mayor afectación predial en planta. |  |
| Alternativa 4 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| Las zonas prediales requeridas para la construcción cuentan con un espacio suficiente para dar una solución estructural sin mucha complejidad. | Todos los predios se encuentran en una zona con elevadas pendientes, lo cual dificulta la construcción. |  |
| No requiere estructuras de conexión al sistema | Según la geotecnia, el sector se encuentra en un macizo rocoso lo que dificulta el terraceo del terreno. |  |
|  | Aunque no es la alternativa con mayor afectación predial en planta, se acerca mucho al valor de la alternativa 3. |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 9.3 – Análisis de ventajas y desventajas – Estación retorno Juan Rey

| Análisis de ventajas y desventajas para las 3 alternativas planteadas |  |
| --- | --- |
| Estación Juan Rey (Estación retorno) |  |  |
| Alternativa 1 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| Las zonas prediales requeridas para la construcción cuentan con un espacio suficiente para dar una solución estructural sin mucha complejidad. | Todos los predios se encuentran en una zona con elevadas pendientes, lo cual dificulta la construcción. |  |
| No requiere estructuras de conexión al sistema | Según la geotecnia, el sector se encuentra en un macizo rocoso lo que dificulta el terraceo del terreno. |  |
| Comparada con la alternativa 3, el área aproximada de afectación de predios existentes es menor, así como el área de demolición. |  |  |
| Alternativa 2 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| No requiere estructuras de conexión al sistema | Todos los predios se encuentran en una zona con elevadas pendientes, lo cual dificulta la construcción. |  |
| Comparada con la alternativa 3, el área aproximada de afectación de predios existentes es menor, así como el área de demolición. | Según la geotecnia, el sector se encuentra en un macizo rocoso lo que dificulta el terraceo del terreno. |  |
| Alternativa 3 |  |  |
| Ventajas | Desventajas |  |
| Las zonas prediales requeridas para la construcción cuentan con un espacio suficiente para dar una solución estructural sin mucha complejidad. | Todos los predios se encuentran en una zona con elevadas pendientes, lo cual dificulta la construcción. |  |
| No requiere estructuras de conexión al sistema | Según la geotecnia, el sector se encuentra en un macizo rocoso lo que dificulta el terraceo del terreno. |  |
|  | Corresponde a la alternativa con la mayor área de afectación predial en planta y por lo tanto mayor demolición. |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

# INVENTARIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

A continuación, se incluye un inventario de estructuras existentes que posiblemente sean intervenidas y/o modificadas debido a la vinculación de las alternativas planteadas por la presente consultoría, cabe anotar que en la siguiente tabla no se incluyen estructuras que van a ser totalmente demolidas en las estaciones intermedia y retorno o para la conformación de alguna pilona dentro del tramo analizado.

Tabla 10.1 – Inventario de estructuras existentes

| PORTAL 20 DE JULIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO ESTRUCTURAL | ALTERNATIVA DE POSIBLE INTERFERENCIA | TIPOLOGÍA | MATERIALES | ESTADO DE CONSERVACIÓN | CAPITULO |
| Muro que bordea la zona de parqueaderos de particulares | ALTERNATIVA 4 | Muro de contención en tierra mecánicamente estabilizada. | No hay información | EXCELENTE | 12.1.1 |  |
| portería sur acceso a patio | ALTERNATIVA 4 | Pórtico resistente a momento | Concreto f’c = 28 MPa Acero de refuerzo fy=420 MPa | EXCELENTE | 12.1.2 |  |
| Cimentación portería sur acceso a patio | ALTERNATIVA 4 | No hay información | Concreto f’c = 28 MPa Acero de refuerzo fy=420 MPa | NO SE VISUALIZA | 12.1.2 |  |
| Cubierta en plataforma de articulados | ALTERNATIVA 6 | Cubierta tridimensional en acero estructural compuesta de perfiles tubulares | Acero estructural ASTM A-500GC | BUEN ESTADO, CON ALTA AFECTACION POR EXCREMENTOS DE LAS PALOMAS Y TRASAS DE CORROSION. | 12.2.1 |  |
| Columnas que soportan cubierta en plataforma de articulados | ALTERNATIVA 6 | Columnas en concreto reforzado | Concreto f'c=28MPa | EXCELENTE | 12.2.2 |  |
|  |  |  | Acero de refuerzo fy=420MPa |  |  |  |
| Cimentación en zona de articulados | ALTERNATIVA 6 | Cimentación profunda | Concreto f'c=28MPa | NO SE VISUALIZA | 12.2.3 |  |
|  |  |  | Acero de refuerzo fy=420MPa |  |  |  |
| Cubierta en plataforma de alimentadores | ALTERNATIVA 6 | Cubierta tridimensional en acero estructural compuesta de perfiles tubulares | Acero estructural ASTM A-500GC | EXCELENTE | 12.2.4 |  |
| Columnas que soportan cubierta en plataforma de alimentadores | ALTERNATIVA 6 | Columnas en concreto reforzado | Concreto f'c=28MPa | BUENO | 12.2.5 |  |
|  |  |  | Acero de refuerzo fy=420MPa |  |  |  |
| Cimentación en plataforma de alimentadores | ALTERNATIVA 6 | Cimentación profunda | Concreto f'c=28MPa | NO SE VISUALIZA | 12.2.6 |  |
|  |  |  | Acero de refuerzo fy=420MPa |  |  |  |
| Muro anclado al costado sur del portal donde posiblemente se ubique una pilona | ALTERNATIVA 6 | Muro anclado | Concreto f'c=28MPa | BUENO | 12.2.7 |  |
|  |  |  | Acero de refuerzo fy=420MPa |  |  |  |
|  |  |  | Acero de presfuerzo fpu=1860MPa |  |  |  |
| Muro entre plataforma de alimentadores y articulados | ALTERNATIVA 6 | Muro de contención en tierra mecánicamente estabilizada. | No hay información | EXCELENTE | 12.2.8 |  |
|  |  |  | Acero de refuerzo fy=420MPa |  |  |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

# INVENTARIO DE ESTRUCTURAS NUEVAS

Este capítulo aborda el inventario de estructuras nuevas para cada una de las estaciones, se incluirán los elementos estructurales que componen las edificaciones excluyendo aquellos elementos que hacen parte de las pilonas y los mástiles por no hacer parte del alcance del presente informe.

Tabla 11.1 – Inventario de estructuras nuevas – Estación transferencia

| Estación portal 20 de Julio - Transferencia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Elemento estructurales | Material |
| 1 | Nueva cimentación compuesta por pilotes de 80 cm a 16 m de profundidad, incluye dados de 3,7 x 3,7 y 1,2 m de espesor, las vigas de amarre se proyectan con una sección de 0,4 x 0x4 m | concreto de f'c = 21 MPa para pilotes y vigas y f'c = 24 MPa para dados acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 2 | Columnas de concreto reforzado de 1,3 x 1,3 m con altura aproximada de 6,5 m | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 3 | Viguetas de 0,2 x 0,9 m de altura separadas cada 2,5 y una losa de 10 cm de espesor | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 4 | vigas de concreto reforzado de 0,8 x 0,9 m de sección | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 5 | Cubierta liviana soportada por una cercha en perfiles tubulares de aproximadamente 20 cm de diámetro y correas PHR | ASTM A-500 Gr C para perfiles tubulares circulares y A653 Gr50 para correas |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 11.2 – Inventario de estructuras nuevas – Estación retorno Altamira

| Estación La Victoria - Intermedia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Elemento estructural | Material |
| 1 | Nueva cimentación compuesta por pilotes de 80 cm a 14 m de profundidad, incluye dados de 3,7 x 3,7 y 1,2 m de espesor y algunos dados corridos con el mismo espesor, las vigas de amarre se proyectan con una sección de 0,4 x 0x4 m | concreto de f'c = 21 MPa para pilotes y vigas y f'c = 24 MPa para dados acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 2 | Columnas de concreto reforzado de 1,0 x 1,0 m con altura aproximada de 6,2 m | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 3 | Columnas circulares de concreto reforzado de 1,0 m de diametro con altura aproximada de 6,2 m | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 4 | Columnas circulares de concreto reforzado de 1,3 m de diámetro con altura aproximada de 6,2 m | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 5 | Viguetas de 0,2 x 0,9 m de altura separadas desde 2,0 hasta 2,5 y una losa de 10 cm de espesor | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 6 | vigas de concreto reforzado de 0,5 x 0,9 m de sección | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 7 | Cubierta liviana soportada por una cercha en perfiles tubulares de aproximadamente 20 cm de diámetro y correas PHR | ASTM A-500 Gr C para perfiles tubulares circulares y A653 Gr50 para correas |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 11.3 – Inventario de estructuras nuevas – Estación retorno Juan Rey

| Estación Altamira y Juan Rey - Retorno |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Elemento estructural | Material |
| 1 | Nueva cimentación compuesta por pilotes de 80 cm a 10 o 12 m de profundidad, incluye dados de 3,7 x 3,7 y 1,2 m de espesor y algunos dados corridos con el mismo espesor, las vigas de amarre se proyectan con una sección de 0,4 x 0x4 m | concreto de f'c = 21 MPa para pilotes y vigas y f'c = 24 MPa para dados acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 2 | Columnas de concreto reforzado de 1,0 x 1,0 m con altura aproximada de 6,2 m | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 3 | Viguetas de 0,2 x 0,9 m de altura separadas desde 2,0 hasta 2,5 y una losa de 10 cm de espesor | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 4 | vigas de concreto reforzado de 0,5 x 0,8 m de sección | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 5 | vigas de concreto reforzado de 0,7 x 0,8 m de sección | concreto de f'c = 28 MPa y acero de refuerzo con Fy = 420 MPa |
| 6 | Cubierta liviana soportada por una cercha en perfiles tubulares de aproximadamente 20 cm de diámetro y correas PHR, la cubierta se convierte en una columna en celosía a un costado de la estación | ASTM A-500 Gr C para perfiles tubulares circulares y A653 Gr50 para correas |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

# OBSERVACIONES Y REGISTRO DE INSPECCIÓN

En este capítulo se presenta la información relacionada con cada uno de los elementos estructurales existentes que serán intervenidos en las alternativas de trazado del cable planteadas por la presente consultoría.

Los tres sectores correspondientes a las tres alternativas preseleccionadas se identifican en las siguientes fotos generales:

Tabla 12.1 – Imágenes de alternativas seleccionadas

|  | Alternativa 1: Zona de parqueo de buses articulados en donde se evidencia la ausencia de estructuras a intervenir. |
| --- | --- |
|  | Alternativa 4: Patio de parqueaderos de vehículos livianos del personal de TransMilenio, localizado en la parte norte de la estación y a cielo abierto, que es la tercera opción de ubicación de la nueva estación de inicio del teleférico. |
|  | Alternativa 6: Detalle de la plataforma sur de llegada de pasajeros conde se plantea un sitio viable para localizar la estación de inicio de la línea del teleférico. La flecha indica el eje inicial de la zona a utilizar terminando en el eje al fondo, en una zona verde existente. |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Elementos estructurales en zona de alternativa 4

### Muro en tierra armada aledaño a la zona de parqueaderos

Aunque la alternativa norte cuenta con una zona relativamente libre para la proyección de la estación de transferencia, en el presente informe se incluyen algunas estructuras que probablemente se van a ver afectadas parcial o totalmente debido a la inclusión de la estación de transferencia.

Como primera instancia se encuentra un muro en tierra armada, del cual no se encuentra información en planos estructurales o geotécnicos, sin embargo, se puede apreciar que los elementos de fachada se encuentran en buen estado y en la zona cercana al muro no se encuentran evidencias de asentamientos diferenciales o daños de losas.

Figura 12.1 – Muro en tierra armada en buen estado

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Será necesario verificar el estado actual de este muro, en caso de que la solución arquitectónica encuentra conveniente utilizar este espacio para la cimentación de la edificación de la estación de transferencia.

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Empuje horizontal de tierras en condición estática

- Empuje debido a sobrecarga muerta y viva peatonal

- Peso propio de elementos estructurales

- Empuje horizontal de tierras en condición dinámica de acuerdo a reglamentación de la época.

### Portería de acceso al patio sur

Y la última estructura existente que puede ser afectada corresponde a la portería en la zona norte de la estación, la cual da acceso al patio sur.

Se prevé inicialmente que esta portería será demolida en su totalidad y será trasladada a otro sector, esto se verificará una vez se entreguen las soluciones arquitectónicas y estructurales de esta zona.

La portería, cuenta con una estructura aporticada resistente a momento de concreto reforzado, al igual que las otras estructuras del portal, las cuales fueron construidas aproximadamente 12 años, se encuentran en un buen estado de conservación.

Figura 12.2 – Porteria a demoler para dar paso a la estación de transferencia en la alternativa 4

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.3 – Localización  de alternativa 4 vista desde la portería.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas muertas

- carga viva de cubierta

- Carga viva de entrepiso

- cargas de viento

- cargas sísmicas según reglamento NSR98

## Elementos estructurales en zona de alternativa 6

### Cubierta en plataforma de articulados.

La primera estructura que posiblemente sea intervenida en inmediaciones a la alternativa 6 de la estación retorno son las cubiertas en la zona de articulados.

Se componen de perfiles tubulares circulares ASTM A500 Gr C tipo colmena de 4”, 6” y 8” que soportan unas correas tipo tubular de 350x200x2,5.

Figura 12.4 Cubierta en plataforma de articulados

Fuente: Elaboración Consorcio CS

En la parte superior de los perfiles tubulares, se puede evidenciar un cambio de color de los elementos por la acumulación del smog proveniente de los buses articulados, no se detecta un avance significativo de corrosión a excepción de la producida por el excremento de las palomas, en general, la estructura se encuentra en buen estado tanto en los elementos principales como en los elementos de conexión.

Figura 12.5 – Corrosión de los elementos de cubierta producto del excremento de palomas.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.6 – Estado de perfiles en zona de conexiones

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.7 – Acumulación de hollín y conexiones de contravientos

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Las conexiones no se pueden visualizar a detalle, sin embargo, esta información se encuentra definida en los planos estructurales presentados en el informe RAI, cuando se seleccione la mejor alternativa se dará más detalle relacionado con las conexiones y su estado actual.

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas muertas

- carga viva de cubierta

- cargas de viento

### Columnas en plataforma de articulados

Estas columnas en concreto reforzado, cumplen la función de resistir tanto las cargas verticales como las cargas horizontales provenientes del sismo y el viento, el diámetro actual de las columnas es de 0,8 m, justo en donde se proyecta la alternativa sur de la estación de transferencia, las columnas tienen una altura de 9,06 m y cuentan con una cuantía de 1,22% en toda la altura.

Figura 12.8 – Columnas en zona de alternativa 6

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.9 – Estado actual de columnas en zona de articulados

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.10 – Columnas en zona de rampas, al lado de alternativa 6

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, las columnas se encuentran en un estado excelente, no se presentan hormigueos en el vaciado del concreto y no hay evidencia de fisuras provenientes de alguna carga sísmica en años anteriores.

Se deberá corroborar que el acero de refuerzo existente concuerde con el que se encuentra en los planos estructurales, también se deberá verificar la resistencia actual del concreto mediante ensayos destructivos y no destructivos, en caso de que esta sea la alternativa elegida al final del ensamble de matrices multicriterio de todas las especialidades.

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas provenientes de cubierta como cargas muertas, carga viva de cubierta y cargas de viento

- Peso propio de columna

- Carga sísmica de acuerdo a reglamentación de la NSR98.

### Cimentación en zona de articulados.

En la visita de inspección visual no se puede evidenciar el estado actual de la cimentación, sin embargo, se cuenta con planos estructurales de la misma en donde se resalta que la columna llega a un dado de 70 cm de espesor y 1,9x1,9 m en planta que a su vez se conecta con un pilote de 0,8 m de diámetro y 15 m de longitud.

Figura 12.11 – Planta típica de cimentación en zona de alternativa 6

Fuente: Repositorio IDU

Se cuenta con toda la información relacionada a la geometría y refuerzo de la cimentación teniendo en cuenta la información recolectada en el repositorio del IDU.

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas provenientes de columnas como cargas muertas, carga viva de cubierta y cargas de viento

- Peso propio de elementos estructurales

- Carga sísmica de acuerdo a reglamentación de la NSR98.

### Cubierta en plataforma de alimentadores

La cubierta de la zona de alimentadores, al igual que en la zona de articulados, cuenta con perfiles tubulares de tipo ASTM A500 Gr C con unos diámetros que varían según su disposición (4”, 6” y 8”).

Los perfiles y el sistema de techo se encuentran en un excelente estado de conservación, no se evidencia avance de corrosión ni cambios en el color de los elementos, tanto los perfiles principales como las coreas, tampoco se evidencian inconvenientes en las conexiones a los contravientos (las que son visibles) ni agrietamientos del concreto en las aproximaciones a la placa base de conexión.

Figura 12.12 Cubierta en plataforma de alimentadores – parte 1

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.13 Conexión de contravientos en cubierta de plataforma alimentadores

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 12.14 - Cubierta en plataforma de alimentadores – parte 2

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas muertas

- carga viva de cubierta

- cargas de viento

### Columnas en plataforma de alimentadores

Las columnas que soportan la cubierta en la plataforma de alimentadores tienen un diámetro en su parte inferior de 0,7 m y en la parte superior conforman un ovalo de 0,7x1,1 m, por otro lado, cuentan con una altura aproximada de 4,0 m hasta el vano superior del dado, medida que deberá verificarse en campo en caso de que se escoja la alternativa 1.

Figura 12.15 – Columnas en plataforma de alimentadores

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Aunque se presentan unas micro fisuras que se hacen visibles al acercarse, en general las columnas se encuentran en buen estado, tampoco se evidencian hormigueos del concreto. En la información preliminar del RAI, no se pudo obtener información relacionada con el acero de refuerzo existente, por lo tanto, esto deberá verificarse en campo mediante ensayos destructivos y no destructivos, en caso de que se llegue a elegir la alternativa sur.

Figura 12.16 – Estado actual de columnas en zona de alimentadores, evidencia de micro fisuras.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas provenientes de cubierta como cargas muertas, carga viva de cubierta y cargas de viento

- Peso propio de columna

- Carga sísmica de acuerdo a reglamentación de la NSR98.

### Cimentación en zona de alimentadores

En la visita de inspección visual no se puede evidenciar el estado actual de la cimentación en zona de alimentadores, sin embargo, se cuenta con planos estructurales en donde se resalta que la columna llega a un dado de 70 cm de espesor y 3,0 m de ancho que a su vez se conecta con dos pilotes de 0,6 m de diámetro y 18 m de longitud.

Figura 12.17 – Corte típico de columnas, cubierta y cimentación en plataforma de alimentadores.

Fuente: Repositorio IDU

No se cuenta con la información relacionada a la geometría y refuerzo de la cimentación teniendo en cuenta la información recolectada en el repositorio del IDU.

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Cargas provenientes de columnas como cargas muertas, carga viva de cubierta y cargas de viento

- Peso propio de elementos estructurales

- Carga sísmica de acuerdo a reglamentación de la NSR98.

### Muro anclado

Una de las zonas en donde posiblemente se incluya una pilona, corresponde al costado sur de la estación portal 20 de Julio en donde se encuentran unos muros anclados entre 13 y 17 m de altura aproximadamente, los muros cuentan con 0,5 m de espesor.

Se cuenta con información relacionada con el diseño de los muros, aunque el diseño de los anclajes varió un poco teniendo en cuenta la comparación que se muestra a continuación:

Figura 12.18 – Comparación entre diseño y obra construida, muros anclados

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Por otro lado, el estado de los muros anclados está entre bueno y regular, teniendo en cuenta que se presentan unas fisuras en la parte inferior de los muros que han sido inyectadas posteriormente tal y como se evidencia en la figura 7.8, adicionalmente, el concreto de los muros presenta coloraciones oscuras en la parte intermedia de la superficie lo cual puede que sean indicios de avance de frentes de carbonatación, sin embargo, esto deberá verificarse con una inspección patológica en caso de que la alternativa escogida involucre pilonas en esta zona.

Figura 12.19 – Muro anclado

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Empuje horizontal de tierras en condición estática

- Peso propio de elementos estructurales

- Empuje horizontal de tierras en condición dinámica de acuerdo a reglamentación de la época.

### Muro entre plataforma de alimentadores y plataforma de articulados

El muro en mención cuenta con aproximadamente 4,7 m de altura medidos desde el nivel de desplante, aunque en los planos estructurales se muestra como un muro en voladizo de semi gravedad, la fachada del muro es similar a la de los muros en tierra armada (ver figura 7.10), lo que nos da un indicio que, durante la construcción, se haya cambiado la tipología de este muro.

Figura 12.20 – Tipología del muro en mención encontrada en los planos estructurales

Fuente: Repositorio IDU

Figura 12.21 – Muro entre plataforma de alimentadores y plataforma de articulados

Fuente: Elaboración Consorcio CS

La tipología de este muro deberá verificarse en campo si se llega a intervenir esta estructura durante el desarrollo de la alternativa escogida.

En general, lo que se puede evidenciar en la fachada del muro es que se encuentra en un excelente estado, sin embargo, debido a la ausencia de planos estructurales, y como se mencionó anteriormente, la tipología de este muro deberá verificarse en campo.

Para comparar con la solución que finalmente resulte del estudio de factibilidad, el elemento estructural actual se encuentra sometido a las siguientes cargas de diseño:

- Empuje horizontal de tierras en condición estática

- Empuje debido a sobrecarga muerta y viva peatonal

- Peso propio de elementos estructurales

- Empuje horizontal de tierras en condición dinámica de acuerdo a reglamentación de la época.

# PROPUESTAS DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA

Luego de recorrer y revisar las tres alternativas para la localización de la estación inicial de la nueva línea del teleférico, se resumen a continuación los trabajos de campo en el área de patología, que se recomiendan para apoyar los diseños de las soluciones estructurales, es de resaltar que el estudio patológico en detalle se realizará únicamente para la alternativa escogida (En caso de requerirse).

Los trabajos de campo se realizarán por el sistema de Puntos Patológicos (PPs) que consisten en unidades de trabajo de patología, que incluyen las siguientes actividades:

- Marcación de los ensayos a realizar en cada elemento estructural, sea de concreto o metálico.

- Detección del acero de refuerzo con escáner electrónico en concreto reforzado.

- Revisión de elementos en estructura metálica, que incluyen espesor de elementos tubulares, espesor de pintura de recubrimiento, adherencia de pintura de recubrimiento, defectología en soldaduras y ensayo de líquidos penetrantes en soldadura; lo anterior con base en lo observado y en caso necesario, se contemplarán otros ensayos que se cotizarán oportunamente (ejemplo: ensayos de dureza en el acero para clasificación, ensayo de metalurgia, entre otros).

- Realización de apiques en el concreto de recubrimiento para revisar tipo de acero, diámetros, estado de sanidad y medir frentes de carbonatación.

- Localización y ensayo de puntos de ultrasonido en el concreto.

- Localización y toma de núcleos en el concreto.

- Toma de fotos de seguimiento

- Resanes en los sectores explorados con mortero estructural acrílico.

- Ensayos de laboratorio, análisis de resultados y entrega de informe final.

Se resumen a continuación los planes de trabajo para cada alternativa recomendada teniendo en cuenta que los puntos patológicos podrán ajustarse una vez se conozca el grado de intervención real de la alternativa seleccionada por todas las especialidades en FASE II:

## Alternativa 1

La alternativa 1 no requiere intervenciones patológicas.

## Alternativa 4

Para a alternativa norte se deberán ejecutar 4 Puntos patológicos con sus respectivos ensayos de laboratorio, estos puntos patológicos corresponden a:

- Muros de caseta de parqueaderos

- Muros de caseta de celadores en plataforma

- 1 columna de soporte de la cubierta de llegada del puente

- Una cercha de la cubierta metalica

A continuación, se muestran los ítems IDU que podrían ser requeridos en la en la ejecución de la alternativa 4

Tabla 13.1 Actividades requeridas según ítems IDU – Alternativa 4

Fuente: Precios IDU

## Alternativa 6

Para a alternativa sur se deberán ejecutar 5 Puntos patológicos con sus respectivos ensayos de laboratorio, estos puntos patológicos corresponden a:

- 3 columnas de 9,15 m de altura

- 1 cercha metálica de cubierta en plataforma de articulados

- 1 cercha metálica de cubierta en plataforma de alimentadores

A continuación, se muestran los ítems IDU que podrían ser requeridos en la en la ejecución de la alternativa 6

Tabla 13.2 Actividades requeridas según ítems IDU – Alternativa 6

Fuente: Precios IDU

# PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS

## Pre dimensionamiento de vigas y columnas

El pre dimensionamiento de las vigas se realiza con base en las recomendaciones del capítulo C.9.5.2 de la NSR-10 en donde se determinan las alturas de las vigas para diferentes consideraciones de apoyo y carga, se toma una relación de L/14 para vigas o losas nervadas actuando en una dirección con ambos extremos continuos.

Por otro lado, para el dimensionamiento de las columnas a nivel de factibilidad se toma una rigidez que sea por lo menos 1,5 veces mayor a la de las vigas, esto para garantizar que las columnas tengan una sección suficiente al momento de realizar el análisis detallado en fase 3 en donde se asume que el mecanismo de disipación de energía se presente principalmente en las vigas.

### Pre dimensionamiento de elementos para pórticos de concreto

Figura 14.1 – Área aferente para viga mas cargada

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 14.1 – Pre dimensionamiento de vigas

Fuente: Elaboración Consorcio CS

La rigidez de la columna se elige para que sea 1,5 o más que la inercia de la viga

### Pre dimensionamiento de elementos para pórticos metálicos

Tabla 14.2– Pre dimensionamiento de vigas

Fuente: Elaboración Consorcio CS

La rigidez de la columna se elige para que sea 1,5 o más que la inercia de la viga

## Pre dimensionamiento de la cimentación

Para el pre dimensionamiento de la cimentación se realiza un avalúo de las cargas que llegan a la columna más cargada, una vez definidos estos valores se realiza una distribución de las fuerzas a los pilotes, todo esto por la filosofía de esfuerzos de trabajo. Para el caso de un pre dimensionamiento de una carga sísmica, se multiplica el valor de la resistencia por un 33% adicional.

La distribución de cargas a cada uno de los pilotes que componen el dado se realiza mediante un análisis elástico simplificado el cual empieza describiendo la formulación interna de esfuerzos flectores mediante la siguiente expresión:

En Donde Xi es la distancia entre el centro de gravedad del sistema de pilotes y el pilote analizado y My es el momento actuante alrededor del eje Y.

Figura 14.2 - Solicitaciones actuantes y deformación unitaria supuesta del dado

M

P

X

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Por otro lado, el parámetro Iy se define mediante la siguiente expresión:

En donde es posible ignorar el primer parámetro de la ecuación () teniendo en cuenta que el cimiento no se diseña para pilotes de diferentes diámetros.

Sustituyendo la EQ2 en la EQ 1 y multiplicando por el área para trabajar en términos de fuerzas resulta la siguiente expresión:

Donde Px es la reacción en el pilote para un momento actuando en el sentido x, es decir, alrededor del eje y.

La misma expresión aplica para el momento ultimo actuando en sentido y.

Por último, si se suman las ecuaciones EQ3 y EQ4 y se suma el aporte producido por la carga axial ultima en la pila, se obtiene la siguiente expresión:

La Ecuación anterior define, con un buen nivel de aproximación, la reacción en cada pilote producida por los axiales y momentos flectores aproximados calculados para cada una de las alternativas

A continuación, se muestra el avalúo de cargas aproximado para la columna más cargada seguido del pre dimensionamiento de la cantidad y longitud de pilotes requerida.

Tabla 14.3 – Pre dimensionamiento de cimentación – Portal 20 de Julio

| My (KN*m) | 2238.29 |  | Distancia | 1.2 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mx (KN*m) | 0.00 |  |  |  |  |  |
| P_ultimo (KN) | 2356.61 |  |  |  |  |  |
| No de Pilotes | 4 |  |  |  |  |  |
| ANALISIS EN SENTIDO X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5i=3+4 |  |
| Pilote | Xi (m) | Xi^2 (m) | Px (KN) | Pxpilote (KN) | P_Pil+Px (KN) |  |
| 1 | -1.2 | 1.4 | -466.3 | 589.2 | 122.8 |  |
| 2 | 1.2 | 1.4 | 466.3 | 589.2 | 1055.5 |  |
| 3 | -1.2 | 1.4 | -466.3 | 589.2 | 122.8 |  |
| 4 | 1.2 | 1.4 | 466.3 | 589.2 | 1055.5 |  |
|  | Σ | 5.76 |  |  |  |  |
| ANALISIS EN SENTIDO Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | P por pilote |
| Pilote | Yi (m) | Yi^2 (m) | Py (KN) | Pxpilote (KN) | P_Pil+Py (KN) | P_X y Y (KN) |
| 1 | 1.20 | 1.4 | 0.0 | 589.2 | 589.2 | 123 |
| 2 | 1.20 | 1.4 | 0.0 | 589.2 | 589.2 | 1055 |
| 3 | -1.20 | 1.4 | 0.0 | 589.2 | 589.2 | 123 |
| 4 | -1.20 | 1.4 | 0.0 | 589.2 | 589.2 | 1055 |
|  | Σ | 5.76 |  |  |  |  |
| Longitud de pilotes | 16 | m |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 14.4 – Pre dimensionamiento de cimentación – Estación retorno

| My (KN*m) | 1574.29 |  | Distancia | 1.2 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mx (KN*m) | 0.00 |  |  |  |  |  |
| P_ultimo (KN) | 1593.61 |  |  |  |  |  |
| No de Pilotes | 4 |  |  |  |  |  |
| ANALISIS EN SENTIDO X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5i=3+4 |  |
| Pilote | Xi (m) | Xi^2 (m) | Px (KN) | Pxpilote (KN) | P_Pil+Px (KN) |  |
| 1 | -1.2 | 1.4 | -328.0 | 398.4 | 70.4 |  |
| 2 | 1.2 | 1.4 | 328.0 | 398.4 | 726.4 |  |
| 3 | -1.2 | 1.4 | -328.0 | 398.4 | 70.4 |  |
| 4 | 1.2 | 1.4 | 328.0 | 398.4 | 726.4 |  |
|  | Σ | 5.76 |  |  |  |  |
| ANALISIS EN SENTIDO Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | P por pilote |
| Pilote | Yi (m) | Yi^2 (m) | Py (KN) | Pxpilote (KN) | P_Pil+Py (KN) | P_X y Y (KN) |
| 1 | 1.20 | 1.4 | 0.0 | 398.4 | 398.4 | 70 |
| 2 | 1.20 | 1.4 | 0.0 | 398.4 | 398.4 | 726 |
| 3 | -1.20 | 1.4 | 0.0 | 398.4 | 398.4 | 70 |
| 4 | -1.20 | 1.4 | 0.0 | 398.4 | 398.4 | 726 |
|  | Σ | 5.76 |  |  |  |  |
| Longitud de pilotes | 12 | m | Altamira |  |  |  |
| Longitud de pilotes | 10 | m | Juan Rey |  |  |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 14.5 – Pre dimensionamiento de cimentación – Estación intermedia

| My (KN*m) | 1786.90 |  | Distancia | 1.2 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mx (KN*m) | 0.00 |  |  |  |  |  |
| P_ultimo (KN) | 1913.20 |  |  |  |  |  |
| No de Pilotes | 4 |  |  |  |  |  |
| ANALISIS EN SENTIDO X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5i=3+4 |  |
| Pilote | Xi (m) | Xi^2 (m) | Px (KN) | Pxpilote (KN) | P_Pil+Px (KN) |  |
| 1 | -1.2 | 1.4 | -372.3 | 478.3 | 106.0 |  |
| 2 | 1.2 | 1.4 | 372.3 | 478.3 | 850.6 |  |
| 3 | -1.2 | 1.4 | -372.3 | 478.3 | 106.0 |  |
| 4 | 1.2 | 1.4 | 372.3 | 478.3 | 850.6 |  |
|  | Σ | 5.76 |  |  |  |  |
| ANALISIS EN SENTIDO Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | P por pilote |
| Pilote | Yi (m) | Yi^2 (m) | Py (KN) | Pxpilote (KN) | P_Pil+Py (KN) | P_X y Y (KN) |
| 1 | 1.20 | 1.4 | 0.0 | 478.3 | 478.3 | 106 |
| 2 | 1.20 | 1.4 | 0.0 | 478.3 | 478.3 | 851 |
| 3 | -1.20 | 1.4 | 0.0 | 478.3 | 478.3 | 106 |
| 4 | -1.20 | 1.4 | 0.0 | 478.3 | 478.3 | 851 |
|  | Σ | 5.76 |  |  |  |  |
| Longitud de pilotes | 14 | m |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Cuantías para elementos de concreto reforzado

Las cuantías utilizadas para el cálculo de cantidades y que son únicamente válidas para presupuesto, se calculan con base en experiencias anteriores y se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 14.6 – Cuantías utilizadas para concreto reforzado

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Los indices utilizados para el calculo de cantidades se muestran encerrados en un recuadro rojo.

## Cuantías para elementos en acero estructural

Por otro lado, las cuantías de los elementos de acero estructural se determinaron también de una cubierta similar realizada en proyectos anteriores, al final se muestra en un recuadro rojo la cuantía por metro cuadrado en donde se incluyen accesorios y elementos de conexión.

Tabla 14.7 – Cuantías utilizadas para estructura metálica en cubierta

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Estos indices son socializados con el Ingeniero de presupuesto para determinar un costo total por metro cuadrado de cada una de las estaciones.

# ITEMS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CRITERIOS

Para el componente de funcionalidad estructural se presentan los siguientes criterios de evaluación para cada una de las estaciones.

Es importante resaltar que los criterios para las estaciones retorno e intermedia solamente involucran las áreas posibles de demolición en planta teniendo en cuenta la ausencia de topografía detallada, así como alzados arquitectónicos detallados en donde se pueda evidenciar alguna diferencia relacionada con muros de contención.

## Portal 20 de Julio – Estación de transferencia

### Afectación a estructuras existentes:

En este criterio se evalúan dos aspectos: El primero tiene que ver con el area de intervención de estructuras existentes por la inclusión de la estación, en donde se tiene en cuenta el area posible de cubierta a desmontar, posibles demoliciones e intervenciones en placa, cimentaciones, vigas aereas entre otras estructuras.

En el primer aspecto tambien se incluye el area disponible para la configuración de los mástiles dentro de la estación retorno la cual, en algunos casos, irrumpirá de manera muy clara la operatividad del portal, ya sea por irrupción del trafico de buses, pasajeros o ambas.

El segundo subcriterio que se tiene en cuenta, es la afectación de estructuras existentes debido a la inclusión de rampas o pasarelas para conectar con el sistema, aquí se incluye el area en planta de las pasarelas; Este factor es importante teniendo en cuenta que se dispondra de areas que antes eran utilizadas para la circulación de pasajeros en las plataformas.

En este capitulo, se calculan las cantidades de desmonte y/o demolición de estructuras existentes por la inclusión de la estación transferencia.

Tabla 15.1 – Cantidades de demolición aproximadas

Fuente: Elaboración Consorcio CS

A continuación se resumen los resultados de demolición y desmonte de cubiertas para cada una de las alternativas a las cuales se da un factor de calificación teniendo en cuenta la magnitud de area o volumen de estructuras afectadas.

Por otro lado, se incluyen las areas de afectación en plataformas debido a la inclusión de estructuras de conexión al sistema.

Tabla 15.2 – Afectación de estructuras existentes – Alternativa 1

| ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 | Valor total redondeado a 1, 3, 5, 7 y 9 |
| Demolición de losa de contrapiso o pavimento rigido | m² | 272 | 10% | 7 | 7 |
| Demolición de estructuras de concreto reforzado. | m² | 0 | 25% | 9 |  |
| Desmonte de cubierta | m² | 0 | 25% | 9 |  |
| Area de afectación de operación, por inclusión de Mástiles | m² | 50 | 15% | 6 |  |
| Area de afectación en plataformas o carriles por inclusión de rampas | m² | 345 | 25% | 5 |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 15.3– Afectación de estructuras existentes – Alternativa 4

| ALTERNATIVA 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 | Valor total redondeado a 1, 3, 5, 7 y 9 |
| Demolición de losa de contrapiso o pavimento rigido | m² | 376 | 10% | 7 | 7 |
| Demolición de estructuras de concreto reforzado. | m² | 52 | 25% | 7 |  |
| Desmonte de cubierta | m² | 0 | 25% | 8 |  |
| Area de afectación de operación, por inclusión de Mástiles | m² | 0 | 15% | 9 |  |
| Area de afectación en plataformas o carriles por inclusión de rampas | m² | 168 | 25% | 7 |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 15.4– Afectación de estructuras existentes – Alternativa 6

| ALTERNATIVA 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 | Valor total redondeado a 1, 3, 5, 7 y 9 |
| Demolición de losa de contrapiso o pavimento rigido | m² | 272 | 10% | 7 | 5 |
| Demolición de estructuras de concreto reforzado por m2 | m² | 30 | 25% | 5 |  |
| Demolición de estructuras de concreto reforzado. (se toma el area en planta y prof de demolición por tramos de 1.0m) | m² | 48 | 10% | 6 |  |
| Desmonte de cubierta | m² | 1505 | 20% | 3 |  |
| Area de afectación de operación, por inclusión de Mástiles | m² | 25 | 10% | 7 |  |
| Area de afectación en plataformas o carriles por inclusión de rampas | m² | 0 | 25% | 8 |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Se estima una area de afectación de mástiles la cual deberá ser verificada por el componente electromecanico.

El area en planta aproximada de la caseta a demoler en la alternativa 4 y la cubierta a desmontar en la alternativa 6 se muestra a continuación.

Figura 15.1 – Área de afectación en planta para alternativa 4 – Estación transferencia

52 m²

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Figura 15.2– Área de afectación en planta para alternativa 6 – Estación transferencia

1505 m²

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Una vez determinadas estas areas aproximadas, y ponderados los resultados de acuerdo a las areas afectadas, se aclara que el valor de 9 corresponde a las alternativas que no intervienen ningun tipo de estructuras existentes, correspondería a una estructura que ni siquiera interfiera con una losa de contrapiso.

Por lotro lado, las areas de afectación por inclusión de estructuras de conexión se evaluaron teniendo en cuenta la factibilidad anterior y adicionalmente determinando las areas problables en planta tal y como se muestra en la siguiente imagen en donde, por ejemplo, se calcula la afectación para la alternativa 4 (area sombreada en verde).

Figura 15.3 – Área de afectación de elementos de estructuras de conexión – ejemplo para la alternativa 4

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Complejidad de construcción de obras – tiempo adicional de construcción:

Este criterio corresponde a los tiempos adicionales de construcción con relación a una alternativa que no requiera afectación de estructuras existentes, este factor se define por meses siendo 12 meses el tiempo estimado de construcción con un factor de calificación de 9.

Para la evaluación cuantitativa se toma un factor de complejidad que se mide como 9 para una estructura que no requiere complejidad estructural teniendo en cuenta que se encuentra fuera de la zona de afectación de estructuras existentes en la estación de transferencia.

Tabla 15.5 – Complejidad de construcción de obras – tiempo de construcción – todas las alternativas

| ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Tiempo adicional de construcción | meses | 12 | 100% | 9 |

| ALTERNATIVA 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Tiempo adicional de construcción | meses | 13 | 100% | 7 |

| ALTERNATIVA 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Tiempo adicional de construcción | meses | 16 | 100% | 5 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Complejidad de construcción de obras – Áreas de difícil acceso:

En este criterio se evalúa las áreas consideradas de difícil acceso para desmonte de estructuras existentes, este aspecto tiene que ver con la necesidad de equipos especiales para el izaje de nuevos elementos, mantenimiento, y construcción en altura de la edificación, este criterio se incluye teniendo en cuenta los requerimientos del anexo técnico.

Para la evaluación cuantitativa se toma un factor de complejidad que se mide como 9 para una estructura que no requiere complejidad estructural teniendo en cuenta que se encuentra fuera de la zona de afectación de estructuras existentes en la estación de transferencia.

Tabla 15.6 – Complejidad de construcción de obras – áreas de difícil acceso

| ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Complejidad de construcción - Area de dificil acceso | m² | 0 | 100% | 9 |

| ALTERNATIVA 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Complejidad de construcción - Area de dificil acceso | m² | 0 | 100% | 9 |

| ALTERNATIVA 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Complejidad de construcción - Area de dificil acceso | m² | 1505 | 100% | 5 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Si se evalúa la complejidad de construcción en la alternativa 6, notamos que las áreas de afectación corresponden a las cubiertas a desmontar las cuales requieren de equipos especializados y un difícil acceso para evitar la afectación de la operación dentro del portal.

### Necesidad de estructuras de conexión al sistema, horizontales y verticales:

En este criterio se evalúan dos aspectos: el primero corresponde al área de pasarela o puente necesaria para conectarse a las plataformas BRT y de alimentadores, estas areas estan cuantificadas según los recorridos suministrados por el componente arquitectonico; otro aspecto que se evalúa, es la necesidad de recorridos verticales, es decir, si requiere ascensores o no.

Las propuestas que cuentan con un mayor recorrido de pasarela o mayor area de estructura de conexión, son las que cuentan con los menores valores calificativos.

Por ejemplo, para el caso de la alternativa 1, el recorrido del puente (13 m) y la pasarela ( 115 m) suman un total de 128 m que equivalen a 384 m² de pasarela, esta área tiene un valor de ponderación de 4 teniendo en cuenta que un valor de 9 equivaldría a una alternativa que no requiera estructuras de conexión.

Los valores ponderados se muestran a continuación:

Tabla 15.7 -Estructuras de conexión al sistema – todas las alternativas

| ALTERNATIVA 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 | Valor total redondeado a 1, 3, 5, 7 y 9 |
| Area de pasarela | m² | 384 | 75% | 4 | 5 |
| Longitud de estructuras de conexión vertical | m | 0 | 25% | 9 |  |

| ALTERNATIVA 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 | Valor total redondeado a 1, 3, 5, 7 y 9 |
| Area de pasarela | m² | 339 | 75% | 6 | 7 |
| Longitud de estructuras de conexión vertical | m | 0 | 25% | 9 |  |

| ALTERNATIVA 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 | Valor total redondeado a 1, 3, 5, 7 y 9 |
| Area de pasarela | m² | 39 | 75% | 8 | 7 |
| Longitud de estructuras de conexión vertical | m | 8 | 25% | 6 |  |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## La Victoria – Estación intermedia

Dado que solo existe una alternativa para la estación intermedia, no se evalúan ítems de evaluación para la matriz multicriterio, es de resaltar que la dirección del proyecto en conjunto con las diferentes especialidades rescatamos la adecuada ubicación de esta estación del informe de factibilidad realizado en el año 2012.

## Altamira – Estación retorno

En la estación retorno se plantean dos criterios con base en la información suministrada por las otras especialidades, el primero corresponde al área de demolición en planta y el segundo a los costos de la edificación, estos últimos serán similares para todas las alternativas dado que no hubo cambios arquitectónicos de una alternativa con respecto a otra.

### Área requerida de demolición

El área de demolición en planta para cada una de las alternativas se muestra a continuación:

Tabla 15.8 – Área de demolición requerida en Altamira – todas las alternativas

| Item | unidad | Cantidad total | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Area de demolición en planta para alternativa 2 | m² | 825 | 7 |
| Area de demolición en planta para alternativa 3 | m² | 825 | 7 |
| Area de demolición en planta para alternativa 5 | m² | 742 | 9 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Necesidad de estructuras de contención

Para las estaciones retorno, se calcula un área probable de muros de acuerdo al desnivel del terreno que se puede visualizar con las curvas de nivel la planta, también, se toma como base la altura de muros presentada en el estudio de factibilidad anterior, se determina una altura promedio de muro de 5,8 m tal y como se muestra en el siguiente esquema.

Figura 15.4 – Corte típico de muro de contención en primer nivel según estudio de factibilidad anterior

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Se determina entonces el perímetro probable de muro en planta y con base en la altura anterior se calcula un área aproximada de m2 de muro de contención, a continuación, el parámetro evaluado.

Tabla 15.9 -Área de muro requerido

| Item | unidad | Cantidad total | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Area de muro para alternativa 2 | m² | 530 | 9 |
| Area de muro para alternativa 3 | m² | 480 | 5 |
| Area de muro para alternativa 5 | m² | 500 | 7 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Juan Rey – Estación retorno

En la estación retorno del sector Juan Rey, al igual que en Altamira, se plantean dos criterios con base en la información suministrada por las otras especialidades, el primero corresponde al área de demolición en planta y el segundo a los costos de la edificación, estos últimos serán similares para todas las alternativas dado que no hubo cambios arquitectónicos de una alternativa con respecto a otra.

### Área requerida de demolición

Tabla 15.10 – Área requerida de demolición – Juan Rey

| Item | unidad | Cantidad total | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Area de demolición en planta para alternativa 2 | m² | 825 | 7 |
| Area de demolición en planta para alternativa 3 | m² | 763 | 9 |
| Area de demolición en planta para alternativa 5 | m² | 690 | 9 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Necesidad de estructuras de contención

Para las estaciones retorno, se calcula un área probable de muros de acuerdo al desnivel del terreno que se puede visualizar con las curvas de nivel la planta, también, se toma como base la altura de muros presentada en el estudio de factibilidad anterior, se determina una altura promedio de muro de 5,8 m tal y como se muestra en el siguiente esquema.

Figura 15.5 – Corte típico de muro de contención en primer nivel según estudio de factibilidad anterior

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Se determina entonces el perímetro probable de muro en planta y con base en la altura anterior se calcula un área aproximada de m2 de muro de contención, a continuación, el parámetro evaluado.

Tabla 15.11 Área requerida de muro

| Item | unidad | Cantidad total | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Area de muro para alternativa 1 | m² | 350 | 9 |
| Area de muro para alternativa 2 | m² | 310 | 9 |
| Area de muro para alternativa 3 | m² | 530 | 5 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Localización de pilonas

Teniendo en cuenta que se evalúan 3 alternativas para cada una de las estaciones, a excepción de la estación intermedia que sirve como pivote, a continuación, se relacionan cada uno de los tramos analizados a partir de los cuales se planteará un criterio relacionado con el área de afectación en planta de estructuras existentes.

Los tramos analizados son:

- Tramo 1: Incluye la estación transferencia, las pilonas hasta la estación intermedia y estación intermedia.

- Tramo 2: Incluye pilonas hasta la estación retorno Altamira y estación Altamira.

- Tramo 3: Incluye pilonas hasta la estación retorno Juan Rey y estación Juan Rey

Figura 15-6. Localización de Pilonas

Fuente: Elaboración consorcio CS

El criterio estructural para cada uno de los tramos se muestra a continuación:

Geotécnicamente, el trazo del cable se divide en 11 zonas. En las siguientes tablas se indican el número de torres por zona:

| Zona geotécnica | No. De torres por zona |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 16 |
| 3 | 2 |
| 4 | 10 |
| 5 | 25 |
| 6 | 2 |
| 7 | 10 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
| 11 | 6 |
| 12 | 7 |

Tabla 15.12. Número de torres por zona geotécnica

Figura 15-7. Alternativas estación transferencia Portal 20 de Julio

Fuente Anexo L Informe de Factibilidad de Geotecnia

La cimentación corresponde a pilas de diámetro de un 1.0m, trabajando por fricción y punta y con profundidades de cimentación que garanticen un empotramiento mínimo en el estrato más rígido o roca de 3 diámetros. La separación mínima entre ejes es igual o mayor de 3.0 D y se tendrá una eficiencia de 0.80. Se consideró que la base del dado de los pilotes quede a 1.50 m de profundidad con respecto al nivel actual del terreno.

Los alcances de este trabajo solo consideran la cimentación de las torres del Sistema Teleférico, el proyectista de este es responsable de su análisis y diseño y de la normativa que aplicó para la obtención de los resultados que se utilizan para el diseño de la cimentación de las torres.

### CRITERIOS DE SEGURIDAD

Para justificar la seguridad de las estructuras, se utilizará el método de los estados límite.

Los estados se clasifican en:

- Estados límite de servicio.

- Estado límite de Resistencia y Estado Limite de Evento extremo.

### Estados Límites de Servicio

Los estados límite de servicio incluyen la ocurrencia de daños económicos o la presentación de condiciones que impiden el desarrollo adecuado de las funciones para las que se haya proyectado la construcción.

Se consideran los siguientes:

- Estado límite de servicio de desplazamientos.

- Otros estados límite de servicio.

### Estado límite de Resistencia

Los estados límite de resistencia se refieren a modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la construcción o de una parte de ella, o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga.

### Acciones de Diseño

Con carácter general se consideran los resultados proporcionados por el proyectista del sistema electromecánico.

### Acciones Permanentes

Las acciones permanentes son tomadas de los documentos proporcionados por el proyectista del sistema electromecánico, en dicho informe, clasifica a las siguientes cargas como permanentes:

- Peso propio del sistema electromecánico.

- Peso propio de la cimentación, el cual queda dentro de los alcances de este trabajo, y este es considerado a partir de deducir la geometría teórica de la estructura, considerando para la densidad los siguientes valores:

Concreto						2.4 ton/m3

Acero estructural					7.85 ton/m3

### Acciones Variables

Las acciones variables son tomadas de los documentos proporcionados por el proyectista del sistema electromecánico.

### Características de los Materiales

Concreto

Resistencia a compresión

Se consideran las siguientes resistencias:

- Plantilla de concreto pobre	f’c = 14 MPa = 2000 psi,

- Zapata de cimentación	f’c = 21 MPa = 3000 psi

- Pilas 	f’c = 21 MPa = 3000 psi

- Dados	f’c = 21 MPa = 3000 psi

Módulo de elasticidad

De acuerdo con la sección 1.5.1.4 de las Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto, el módulo de elasticidad se determina según las siguientes expresiones:

- Para concretos clase 1 con agregado grueso calizo, el módulo de elasticidad Ec se supondrá igual a:

donde:

Ec		Módulo de elasticidas en kg/cm2

fc’		Resistencia especificada del concreto a la compresión en kg/cm2

Acero de Refuerzo

Para todos los elementos de concreto reforzado se considera un refuerzo de acero de grado 42 con las siguientes características:

Límite de fluencia			 fy = 420 MPa

- Módulo de elasticidad			Es = 2,040,000 Kg/cm2

### Diseño de la Cimentación

Los elementos estructurales que componen a la cimentación son una zapata rectangular de 150cm de espesor y 5.50x5.50m de dimensiones, pilas de 100cm de diámetro, que dependiendo de la zona geotécnica pueden ser 4 o 5 pilas.  El dado de cimentación es de sección rectangular de 273cm x 273cm de dimensiones. Del modelo analítico se obtuvieron únicamente las reacciones producidas por las cargas descritas anteriormente y las combinaciones de carga más.

Las siguientes secciones componen los elementos estructurales, en la figura 15.8 se muestra esquemáticamente la cimentación resultante con tal geometría:

Figura 15-8.. Esquema de Cimentación

Fuente. Elaboración Propia

### Resultados

Para obtener la descarga por pila de manera analítica debido a las fuerzas que actúan sobre la cimentación, se usaron las reacciones proporcionadas en la siguiente tabla:

Tabla 15.13.. Tabla de Reacciones Informe de Prefactibilidad

Fuente. Informe de Prefactibilidad

En la tabla siguiente, se hace la distribución de las fuerzas para obtener las descargas sobre cada pila, esta se da a nivel de desplante. Para consultar las capacidades de las pilas referirse al estudio geotécnico correspondiente.

El criterio estructural para cada uno de los tramos se muestra a continuación:

### Área de afectación de estructuras existentes por inclusión de pilonas

A continuación, se muestra el área de afectación correspondiente a predios privados, vías públicas y áreas verdes.

Tabla 15.14 – Afectación de estructuras existentes por inclusión de pilonas

Fuente: Elaboración Consorcio CS

A continuación, se evalúan cada uno de los tramos analizados.

Tabla 15.15 – Area de afectación en planta Pilonas

| ALTERNATIVA 1 – TRAMO 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 1276 | 100% | 9 |

| ALTERNATIVA 4 – TRAMO 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 1586 | 100% | 5 |

| ALTERNATIVA 6 – TRAMO 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 1463 | 100% | 7 |

| ALTERNATIVA 2 – TRAMO 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 1123 | 100% | 7 |

| ALTERNATIVA 3 – TRAMO 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 1416 | 100% | 5 |

| ALTERNATIVA 5 – TRAMO 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 1065 | 100% | 9 |

| ALTERNATIVA 1 – TRAMO 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 2020 | 100% | 9 |

| ALTERNATIVA 2 – TRAMO 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 2371 | 100% | 7 |

| ALTERNATIVA 3 – TRAMO 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | unidad | Cantidad total | Porcentaje de ponderación | Valor equivalente entre 1 y 9 |
| Area de afectación por pilonas - demoliciones | m² | 2675 | 100% | 5 |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Ponderación de resultados en matriz multicriterio.

A continuación, se presenta la ponderación de resultados dando prioridad a las alternativas que contengan los grados de ponderación medio alta (7) y alta (9).

### Estación portal 20 de Julio

Tabla 15.16 -Ponderación MM – Portal 20 de Julio

| ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA | FAVORABILIDAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTA | MEDIA ALTA | MEDIA | MEDIA BAJA | BAJA |  |  |
| PROPUESTA 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| PROPUESTA 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| PROPUESTA 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |
| ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA | FAVORABILIDAD EN % |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTA | MEDIA ALTA | MEDIA | MEDIA BAJA | BAJA | TOTAL PARA ALTA Y MEDIA-ALTA |  |
| PROPUESTA 1 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 75% | OK |
| PROPUESTA 4 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK |
| PROPUESTA 6 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 25% | OK |

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Estación intermedia

En esta estación solo existe una alternativa y por lo tanto no se realiza esta ponderación.

### Estación Altamira

Tabla 15.17 – Ponderación MM - Altamira

Fuente: Elaboración Consorcio CS

### Estación Juan Rey

Tabla 15.18 – Ponderación MM – Juan Rey

Fuente: Elaboración Consorcio CS

# PREDIMENSIONAMEINTO DE ELEMENTOS - ANTEPROYECTO

Una vez definida la localización de las estaciones y definidos los criterios asociados a cada una de las estructuras iniciales planteadas por el componente arquitectónico, se realiza la matriz multicriterio global en donde se determina que las alternativas escogidas son:

- Estación de transferencia Portal 20 de Julio: Alternativa 4.

- Estación retorno Altamira: Alternativa 2.

- Estación retorno Juan Rey: Alternativa 3.

Desde el componente Arquitectónico nos fueron suministrados los esquemas de partida de las alternativas escogidas lo cual nos permitió como componente estructural desarrollar un análisis más detallado de cada estación, así como unos esquemas dimensionales que sirvan como base para la etapa de estudios y diseños, el predimensionamiento del anteproyecto de cada una de las estaciones se muestra a continuación:

## Portal 20 de Julio

### Sistemas estructurales considerados

Alternativa 1

El sistema principal de resistencia sísmica está conformado por pórticos resistentes a momentos en concreto reforzado. Las vigas del sistema tienen una sección típica de 80x90 cm las cuales transfieren sus cargas a las columnas, cuya sección típica es de 80x200 cm. El sistema de entrepiso se resuelve mediante una losa nervada con viguetas de 20x90 cm y un espesor de torta superior de 10 cm. La luz mínima de la estructura es de 6.60 m y su luz máxima es de 10.50 m.

Se adjunta una captura de pantalla que ilustra los niveles arquitectónicos de la estructura:

N+0.00

N+3.06

N+9.18

N+19.77

Figura 16.1 – Niveles arquitectónicos

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2

La alternativa propuesta consiste en pórticos resistentes a momento en perfilería metálica en el sentido transversal y pórticos con arriostramientos concéntricos en el sentido longitudinal, el sistema de entrepiso se resuelve en un sistema de losa aligerada con placa en Steel deck con un espesor total de 11 cm, el sistema de piso cuenta con arriostramientos a L/2 con perfiles IPE180. Las viguetas se resuelven con perfiles W16x31 separadas cada 2.0m, las vigas que componen los pórticos con arriostramientos en el sentido longitudinal del edificio se resuelven con perfiles W24x84 en toda su longitud, estarán arriostradas por perfiles en tubería estructural circular TB 8”x12.7mm colocados en forma de “V” invertida. En el sentido transversal del pórtico se adoptan perfiles W27x94. El sistema de columnas se resuelve mediante perfiles ensamblados de sección típica I cuya alma está conformada por láminas de 524 mm de altura y 19 mm de espesor y patines de 450 mm de ancho y 38 mm de espesor.

Se anexa una vista 3D de lo anteriormente descrito para uno de los niveles.

### Método de análisis y modelación

Para realizar un predimensionamiento de los elementos se realiza un análisis modal espectral el cual se realiza con el apoyo de la herramienta Etabs19, para cada una de las alternativas. Como se ha mencionado anteriormente los modelos en 3D se realizan de manera independiente para cada uno de los edificios que conforman la estación, estos se muestran a continuación:

Figura 16.2 – Modelo alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.3 – Modelo alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 1

Para la elaboración del modelo, se tuvieron en cuenta unas secciones típicas de vigas y columnas las cuales se muestran a continuación:

Figura 16.4 – Definición de columna típico

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.5 – Definición de viga tipica

Fuente: Elaboración propia

Cabe anotar, que para verificación preliminar de las columnas se usa una cuantía típica del 2%

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales:

Figura 16.6 – Propiedades del concreto

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2

Figura 16.7 – Definición de columna típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.8 – Definición de riostra de piso típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.9 – Definición de riostra de pórtico típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.10 – Definición de viga de PRM.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.11 – Definición de viga de PAC.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para cada uno de los sistemas estructurales considerados:

Figura 16.12 – Propiedades acero estructural

Fuente: Elaboración propia

### Evaluación de cargas

#### Carga muerta (D)

Son las cargas de magnitud constante que permanecen fijas en un mismo lugar, estas son el peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella. La carga muerta de la estructura es evaluada automáticamente por el programa de análisis de elementos finitos ETABS 19 mediante la geometría introducida al programa y las propiedades de masa de los materiales. El peso propio de los elementos se determina con los siguientes pesos específicos:

- Peso de elementos de concreto reforzado: 2.4 ton/m³

- Peso de elementos de acero estructural: 7.8 ton/m³

#### Sobrecarga muerta (D)

Para el caso de las Cargas muertas de elementos no estructurales, se decide trabajar con valores aproximados tomados de la tabla B.3.4.3-1, estos valores son para alturas de entrepisos menores a 3m, sin embargo, se decide extrapolar estas cargas para alturas de entrepiso mayores.

Para el caso de esta estación se decide trabajar con cargas de fachada y particiones de mampostería, es decir, cargas de 3 kN/m² por cada 3m de altura, por otro lado, la carga del afinado de piso y aditamentos de cubierta se toma como 1,6 kN/m².

Para el caso del parking de cabinas, se trabaja conservadoramente una carga de 3 kN/m².

La carga aplicada a las vigas perimetrales en la modelación se toma con 0,5 kN/m², este valor corresponde al de fachadas colgantes en vidrio y se multiplicará por la altura de piso para aplicarlo como carga lineal, para las zonas en donde exista Superboard, esta carga corresponderá a 1,0 kN/m².

#### Carga viva (L)

| Carga viva: | 5.0 kN/m² (Zona pública) 3.5 kN/m² (Zona restringida al público) |
| --- | --- |

#### Carga sobre la cubierta

| Carga muerta de cubierta (D) | 0,4 kN/m2 |
| --- | --- |
| Carga viva (Lr) | 0,5 kN/m2 |
| Carga de granizo (G) | 1,0 kN/m2 |

### Combinaciones de carga

De acuerdo a lo establecido en el titulo B.2 de NSR-10, se establecieron las combinaciones de carga mostradas a continuación.

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de los elementos estructurales son las siguientes:

- 1.4 D

- 1.2 D + 1.6 Lr +1.0 L

- 1.2 D + 1.6 Lr + 0.5 W

- 1.2 D + 1.6 L + 0.5 Lr

- 1.2 D + 1.0 W + 1.0 L + 0.5 Lr

- 1.2 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY + 1.0 L

- 1.2 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX + 1.0 L

- 0.9 D + 1.0 W

- 0.9 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY

- 0.9 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de la capacidad admisible de la cimentación son las siguientes:

- D

- D + Lr

- D + 0.75 Lr

- D + W

- D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

- D + 0.75 W +0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQX +/- 0.16 EQY + 0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQY +/- 0.16 EQX + 0.75 Lr

- 0.6 D + 1.0 W

- 0.6 D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- 0.6 D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

Las combinaciones de carga para verificaciones del estado límite de servicio utilizadas fueron:

- D+L

### Análisis sísmico

Los valores sísmicos según la microzonificación sísmica de Bogotá se muestran a continuación.

- Coeficiente de aceleración horizontal A0 = 0,22

- Coeficiente amplificación Fa = 1,65

- Coeficiente amplificación Fa = 2,00

- Coeficiente de importancia I =1.5

- Sistema estructural de pórticos de resistentes a momento en concreto (DMO).

- Coeficiente de disipación de energía inicial (Ro)= 5,0

R = a*p*r*R0

a = 1,0; no presenta irregularidad en altura.

p = 0,81, Se asumen dos irregularidades en planta inicialmente (Se revisará a detalle en fase 3)

r =1,0, no aplica reducción por ausencia de resistencia.

R = 0,81*1,0 *1,0*5,0 = 4,05

#### Espectro elástico de respuesta

Gráfica 16.1 – Espectro elástico de respuesta

Fuente: Elaboración propia

#### Revisión de derivas

Tabla 16.1 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16.2 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

#### Periodo fundamental de la edificación

Figura 16.13 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.14 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

### Prediseño de los elementos de resistencia sísmica

#### Prediseño de columnas

        - Alternativa 1

Figura 16.15 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.16 – Curva de interacción 0°

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.17 – Curva de interacción 90°

Fuente: Elaboración propia

        - Alternativa 2

Figura 16.18 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de vigas

        - Alternativa 1

Figura 16.19 – Acero de refuerzo a flexión en cubierta.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.20 – Acero de refuerzo a flexión en entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.21 – Acero de refuerzo a flexión en nivel mezanine

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.22 – Acero de refuerzo a corte en cubierta.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.23 – Acero de refuerzo a corte en entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.24 – Acero de refuerzo a corte en nivel mezanine

Fuente: Elaboración propia

        - Alternativa 2

Figura 16.25 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.26 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de cimentación

Para la cimentación se estima la construcción de dados de 4.0x4.0 m con pilotes de 1.0 m de diámetro espaciados cada 2.5 m en ambas direcciones a una profundidad de apoyo de 20.0 m.

## La Victoria

### Sistemas estructurales considerados

Alternativa 1

El sistema principal de resistencia sísmica está conformado por pórticos resistentes a momentos en concreto reforzado. Las vigas del sistema tienen una sección típica de 80x90 cm las cuales transfieren sus cargas a las columnas, cuya sección típica es de 80x200 cm. El sistema de entrepiso se resuelve mediante una losa nervada con viguetas de 20x90 cm y un espesor de torta superior de 10 cm. La luz mínima de la estructura es de 6.60 m y su luz máxima es de 10.50 m.

Se adjunta una captura de pantalla que ilustra los niveles de la estructura:

Figura 16.27 – Niveles estructurales

Fuente: Elaboración propia

La modelación de la estación se realizó a partir del análisis de particular de cada uno de los dos edificios que la componen, de modo que se pudieran proyectar los requerimientos individuales de cada edificio.

Alternativa 2

Para el edificio 1, la alternativa propuesta consiste en pórticos resistentes a momento en perfilería metálica en el sentido transversal y pórticos con arriostramientos concéntricos en el sentido longitudinal, el sistema de entrepiso se resuelve en un sistema de losa aligerada con placa en Steel deck con un espesor total de 11 cm, el sistema de piso cuenta con arriostramientos a L/2 y L/3 con perfiles IPE180 dependiendo de las luces. Las viguetas se resuelven con perfiles W16x31 separadas cada 2.0m para luces inferiores a 9.5m y perfiles W24x55 para luces superiores a 9.5m. Las vigas que componen los pórticos con arriostramientos en el sentido longitudinal del edificio se resuelven con perfiles W24x84 en toda su longitud, estarán arriostradas por perfiles en tubería estructural circular TB 8”x12.7mm colocados en forma de “V” invertida. En el sentido transversal del pórtico se adoptan perfiles W27x94 en las luces de 4.40 m y de W36x150 en las luces de 12.02 m. El sistema de columnas se resuelve mediante perfiles ensamblados de sección típica I cuya alma esta conformada por láminas de 524 mm de altura y 19 mm de espesor y patines de 450 mm de ancho y 38 mm de espesor.

Se anexa una vista 3D de lo anteriormente descrito para uno de los niveles.

Figura 16.28 – Muestra de modelo de edificio 1 – La Victoria

Fuente: Elaboración propia

El edificio 2 emplea la misma configuración de elementos y del mismo modo se encuentra arriostrado en los pórticos en su dirección larga para las luces de 8.55 m, 9.70m y 7.98 m para el costado opuesto al mezanine del nivel 3.5 m y las luces de 8.55 m, 7.95 m y 7.93 m al costado del mezanine del nivel 3.5 m.

Se anexa una vista 3D de lo anteriormente descrito para uno de los niveles.

Figura 16.29 – Muestra de modelo de edificio 2 – La Victoria

Fuente: Elaboración propia

### Método de análisis y modelación

Para realizar un predimensionamiento de los elementos se realiza un análisis modal espectral el cual se realiza con el apoyo de la herramienta Etabs19, para cada una de las alternativas. Como se ha mencionado anteriormente los modelos en 3D se realizan de manera independiente para cada uno de los edificios que conforman la estación, estos se muestran a continuación:

Figura 16.30 – Modelo alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.31 – Modelo alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 1

Para la elaboración del modelo, se tuvieron en cuenta unas secciones típicas de vigas y columnas las cuales se muestran a continuación:

Figura 16.32 – Definición de columna típico

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.33 – Definición de viga típica

Fuente: Elaboración propia

Cabe anotar, que para verificación preliminar de las columnas se usa una cuantía típica del 2%

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para cada uno de los sistemas estructurales considerados:

Figura 16.34 – Propiedades del concreto y acero

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2

Figura 16.35 – Definición de columna típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.36 – Definición de riostra de piso típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.37 – Definición de riostra de pórtico típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.38 – Definición de viga de PRM.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.39 – Definición de viga de PRM.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.40 – Definición de viga de PAC.

Fuente: Elaboración propia

### Evaluación de cargas

#### Carga muerta (D)

Son las cargas de magnitud constante que permanecen fijas en un mismo lugar, estas son el peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella. La carga muerta de la estructura es evaluada automáticamente por el programa de análisis de elementos finitos ETABS 19 mediante la geometría introducida al programa y las propiedades de masa de los materiales. El peso propio de los elementos se determina con los siguientes pesos específicos:

- Peso de elementos de concreto reforzado: 2.4 ton/m³

- Peso de elementos de acero estructural: 7.8 ton/m³

#### Sobrecarga muerta (D)

Para el caso de las Cargas muertas de elementos no estructurales, se decide trabajar con valores aproximados tomados de la tabla B.3.4.3-1, estos valores son para alturas de entrepisos menores a 3m, sin embargo, se decide extrapolar estas cargas para alturas de entrepiso mayores.

Para el caso de esta estación se decide trabajar con cargas de fachada y particiones de mampostería, es decir, cargas de 3 kN/m² por cada 3m de altura, por otro lado, la carga del afinado de piso y aditamentos de cubierta se toma como 1,6 kN/m².

Para el caso del parking de cabinas, se trabaja conservadoramente una carga de 3 kN/m².

La carga aplicada a las vigas perimetrales en la modelación se toma con 0,5 kN/m², este valor corresponde al de fachadas colgantes en vidrio y se multiplicará por la altura de piso para aplicarlo como carga lineal, para las zonas en donde exista Superboard, esta carga corresponderá a 1,0 kN/m².

#### Carga viva (L)

| Carga viva: | 5.0 kN/m² (Zona pública) 3.5 kN/m² (Zona restringida al público) |
| --- | --- |

#### Carga sobre la cubierta

| Carga muerta de cubierta (D) | 0,4 kN/m2 |
| --- | --- |
| Carga viva (Lr) | 0,5 kN/m2 |
| Carga de granizo (G) | 1,0 kN/m2 |

### Combinaciones de carga

De acuerdo a lo establecido en el titulo B.2 de NSR-10, se establecieron las combinaciones de carga mostradas a continuación.

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de los elementos estructurales son las siguientes:

- 1.4 D

- 1.2 D + 1.6 Lr +1.0 L

- 1.2 D + 1.6 Lr + 0.5 W

- 1.2 D + 1.6 L + 0.5 Lr

- 1.2 D + 1.0 W + 1.0 L + 0.5 Lr

- 1.2 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY + 1.0 L

- 1.2 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX + 1.0 L

- 0.9 D + 1.0 W

- 0.9 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY

- 0.9 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de la capacidad admisible de la cimentación son las siguientes:

- D

- D + Lr

- D + 0.75 Lr

- D + W

- D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

- D + 0.75 W +0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQX +/- 0.16 EQY + 0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQY +/- 0.16 EQX + 0.75 Lr

- 0.6 D + 1.0 W

- 0.6 D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- 0.6 D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

Las combinaciones de carga para verificaciones del estado límite de servicio utilizadas fueron:

- D+L

### Análisis sísmico

Los valores sísmicos según la microzonificación sísmica de Bogotá se muestran a continuación.

- Coeficiente de aceleración horizontal A0 = 0,22

- Coeficiente amplificación Fa = 1,65

- Coeficiente amplificación FV = 1,70

- Coeficiente de importancia I =1.5

- Sistema estructural de pórticos de resistentes a momento en concreto (DMO).

- Coeficiente de disipación de energía inicial (Ro)= 5,0

R = a*p*r*R0

a = 1,0; no presenta irregularidad en altura.

p = 0,81, Se asumen dos irregularidades en planta inicialmente (Se revisará a detalle en fase 3)

r =1,0, no aplica reducción por ausencia de resistencia.

R = 0,81*1,0 *1,0*5,0 = 4,05

#### Espectro elástico de respuesta

Gráfica 16.2 – Espectro elástico de respuesta

Fuente: Elaboración propia

#### Revisión de derivas

Tabla 16.3 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16.4 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

#### Periodo fundamental de la edificación

Tabla 16.5 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16.6 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

### Prediseño de los elementos de resistencia sísmica

#### Prediseño de columnas

##### Alternativa 1

Figura 16.41 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.42 – Curva de interacción 0°

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.43 – Curva de interacción 90°

Fuente: Elaboración propia

##### Alternativa 2

Figura 16.44 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.45 – Reporte de columna más esforzada

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de vigas

##### Alternativa 1

Figura 16.46 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de cubierta

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.47 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.48 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de mezanine

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.49 – Acero de refuerzo a corte en nivel de cubierta

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.50 – Acero de refuerzo a corte en nivel de entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.51 – Acero de refuerzo a corte en nivel mezanine

Fuente: Elaboración propia

##### Alternativa 2

Figura 16.52 – Índices de sobresfuerzo en vigas – nivel de abordaje

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.53 – Índices de sobresfuerzo en vigas – nivel de mezanine

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de cimentación

Para la cimentación se estima la construcción de dados de 4.0x4.0 m con pilotes de 1.0 m de diámetro espaciados cada 2.5 m en ambas direcciones a una profundidad de apoyo de 20.0 m.

## Altamira

### Sistemas estructurales considerados

Alternativa 1

El sistema principal de resistencia sísmica está conformado por pórticos resistentes a momentos en concreto reforzado. Las vigas del sistema tienen una sección típica de 80x90 cm las cuales transfieren sus cargas a las columnas, cuya sección típica es de 80x200 cm. El sistema de entrepiso se resuelve mediante una losa nervada con viguetas de 20x90 cm y un espesor de torta superior de 10 cm. La luz mínima de la estructura es de 4,59 m y su luz máxima es de 11.42 m.

Se adjunta una captura de pantalla que ilustra los niveles de la estructura:

Figura 16.54 – Niveles estructurales

Fuente: Elaboración propia

La modelación de la estación se realizó a partir del análisis de particular de cada uno de los dos edificios que la componen, de modo que se pudieran proyectar los requerimientos individuales de cada edificio.

Alternativa 2

La alternativa propuesta consiste en pórticos resistentes a momento en perfilería metálica en el sentido transversal y pórticos con arriostramientos concéntricos en el sentido longitudinal, el sistema de entrepiso se resuelve en un sistema de losa aligerada con placa en Steel deck con un espesor total de 11 cm, el sistema de piso cuenta con arriostramientos a L/2 y L/3 con perfiles IPE180 dependiendo de las luces. Las viguetas se resuelven con perfiles W16x31 separadas cada 2.0m para luces inferiores a 9.5m y perfiles W24x55 para luces superiores a 9.5m. Las vigas que componen los pórticos con arriostramientos en el sentido longitudinal del edificio se resuelven con perfiles W24x84 en toda su longitud, estarán arriostradas por perfiles en tubería estructural circular TB 8”x12.7mm colocados en forma de “V” invertida. En el sentido transversal del pórtico se adoptan perfiles W27x94 en las luces de 4.40 m y de W36x150 en las luces de 12.02 m. El sistema de columnas se resuelve mediante perfiles ensamblados de sección típica I cuya alma esta conformada por láminas de 524 mm de altura y 19 mm de espesor y patines de 450 mm de ancho y 38 mm de espesor.

Se anexa una vista 3D de lo anteriormente descrito para uno de los niveles.

Figura 16.55 – Muestra de modelo de edificio

Fuente: Elaboración propia

### Método de análisis y modelación

Para realizar un predimensionamiento de los elementos se realiza un análisis modal espectral el cual se realiza con el apoyo de la herramienta Etabs19, para cada una de las alternativas, estos se muestran a continuación:

Figura 16.56 – Modelo alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.57 – Modelo alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 1

Para la elaboración del modelo, se tuvieron en cuenta unas secciones típicas de vigas y columnas las cuales se muestran a continuación:

Figura 16.58 – Definición columnas típicas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.59 – Definición de viga típica

Fuente: Elaboración propia

Cabe anotar, que para verificación preliminar de las columnas se usa una cuantía típica del 2%

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para cada uno de los sistemas estructurales considerados:

Figura 16.60 – Propiedades del concreto y acero

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2

Figura 16.61 – Definición de columna típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.62 – Definición de riostra de piso típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.63 – Definición de viga de PRM.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.64 – Definición de viga de PRM.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.65 – Definición de viga de PAC.

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para cada uno de los sistemas estructurales considerados:

Figura 16.66 – Propiedades acero estructural

Fuente: Elaboración propia

### Evaluación de cargas

#### Carga muerta (D)

Son las cargas de magnitud constante que permanecen fijas en un mismo lugar, estas son el peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella. La carga muerta de la estructura es evaluada automáticamente por el programa de análisis de elementos finitos ETABS 19 mediante la geometría introducida al programa y las propiedades de masa de los materiales. El peso propio de los elementos se determina con los siguientes pesos específicos:

- Peso de elementos de concreto reforzado: 2.4 ton/m³

- Peso de elementos de acero estructural: 7.8 ton/m³

#### Sobrecarga muerta (D)

Para el caso de las Cargas muertas de elementos no estructurales, se decide trabajar con valores aproximados tomados de la tabla B.3.4.3-1, estos valores son para alturas de entrepisos menores a 3m, sin embargo, se decide extrapolar estas cargas para alturas de entrepiso mayores.

Para el caso de esta estación se decide trabajar con cargas de fachada y particiones de mampostería, es decir, cargas de 3 kN/m² por cada 3m de altura, por otro lado, la carga del afinado de piso y aditamentos de cubierta se toma como 1,6 kN/m².

Para el caso del parking de cabinas, se trabaja conservadoramente una carga de 3 kN/m².

La carga aplicada a las vigas perimetrales en la modelación se toma con 0,5 kN/m², este valor corresponde al de fachadas colgantes en vidrio y se multiplicará por la altura de piso para aplicarlo como carga lineal, para las zonas en donde exista Superboard, esta carga corresponderá a 1,0 kN/m².

#### Carga viva (L)

| Carga viva: | 5.0 kN/m² (Zona pública) 3.5 kN/m² (Zona restringida al público) |
| --- | --- |

#### Carga sobre la cubierta

| Carga muerta de cubierta (D) | 0,4 kN/m2 |
| --- | --- |
| Carga viva (Lr) | 0,5 kN/m2 |
| Carga de granizo (G) | 1,0 kN/m2 |

La carga de cabinas se toma conservadoramente como 300 kg/m2

### Combinaciones de carga

De acuerdo a lo establecido en el titulo B.2 de NSR-10, se establecieron las combinaciones de carga mostradas a continuación.

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de los elementos estructurales son las siguientes:

- 1.4 D

- 1.2 D + 1.6 Lr +1.0 L

- 1.2 D + 1.6 Lr + 0.5 W

- 1.2 D + 1.6 L + 0.5 Lr

- 1.2 D + 1.0 W + 1.0 L + 0.5 Lr

- 1.2 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY + 1.0 L

- 1.2 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX + 1.0 L

- 0.9 D + 1.0 W

- 0.9 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY

- 0.9 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de la capacidad admisible de la cimentación son las siguientes:

- D

- D + Lr

- D + 0.75 Lr

- D + W

- D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

- D + 0.75 W +0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQX +/- 0.16 EQY + 0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQY +/- 0.16 EQX + 0.75 Lr

- 0.6 D + 1.0 W

- 0.6 D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- 0.6 D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

Las combinaciones de carga para verificaciones del estado límite de servicio utilizadas fueron:

- D+L

### Análisis sísmico

Los valores sísmicos según la microzonificación sísmica de Bogotá se muestran a  continuación.

- Coeficiente de aceleración horizontal A0 = 0,22

- Coeficiente amplificación Fa = 1,65

- Coeficiente amplificación Fa = 1,70

- Coeficiente de importancia I =1,5

- Sistema estructural de pórticos de resistentes a momento en concreto (DMO).

- Coeficiente de disipación de energía inicial (Ro)= 5,0

R = a*p*r*R0

a = 1,0; no presenta irregularidad en altura.

p = 0,81, Se asumen dos irregularidades en planta inicialmente (Se revisará a detalle en fase 3)

r =1,0, no aplica reducción por ausencia de resistencia.

R = 0,81*1,0 *1,0*5,0 = 4,05

#### Espectro elástico de respuesta

Gráfica 16.3 – Espectro elástico de respuesta

Fuente: Elaboración propia

#### Revisión de derivas

Alternativa 1

Tabla 16.7 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia.

Alternativa 2

Tabla 16.8 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia.

#### Periodo fundamental de la edificación

Figura 16.67 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.68 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

### Prediseño de los elementos de resistencia sísmica

#### Prediseño de columnas

        - Alternativa 1

Figura 16.69 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.70 – Curva de interacción 0°

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.71 – Curva de interacción 90°

Fuente: Elaboración propia

        - Alternativa 2

Figura 16.72 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.73 – Reporte de columna más esforzada

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de vigas

        - Alternativa 1

Figura 16.74 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.75 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.76 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso-cubierta

Fuente: Elaboración propia

        - Alternativa 2

Figura 16.77 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.78 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.79 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de cimentación

## Juan Rey

### Sistemas estructurales considerados

Alternativa 1

El sistema principal de resistencia sísmica está conformado por pórticos resistentes a momentos en concreto reforzado. Las vigas del sistema tienen unas secciónes típicas de 80x90 cm , 50x90 cm y 80x105 cm para las luces mas grandes, las columnas cuentan con una sección típica de 80x200 cm, 60x200 cm y 50x200 cm. El sistema de entrepiso se resuelve mediante una losa nervada con viguetas de 20x90 cm y un espesor de torta superior de 10 cm. La luz mínima de la estructura es de 5,13 m y su luz máxima es de 15 m.

Se adjunta una captura de pantalla que ilustra los niveles de la estructura:

Figura 16.80 – Niveles estructurales

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2

La alternativa propuesta consiste en pórticos resistentes a momento en el sentido fuerte y pórticos con arriostramientos concéntricos en el sentido longitudinal, el sistema de entrepiso se resuelve en un sistema de losa aligerada con placa en Steel deck con un espesor total de 11 cm, el sistema de piso cuenta con arriostramientos a L/2 y L/3 dependiendo de las luces. Las viguetas se resuelven con perfiles W16x31 separadas cada 2.0m para luces inferiores a 9.5m y perfiles W24x55 para luces superiores a 9.5m. Las vigas que componen los pórticos con arriostramientos en el sentido longitudinal del edificio se resuelven con perfiles W24x84 en toda su longitud, en sentido transversal los pórticos estarán arriostradas por perfiles en tubería estructural circular TB 14”x9mm colocados en forma de “V” invertida. En el sentido transversal del pórtico se adoptan perfiles W36x182 en las luces de 13 y 15 m. El sistema de columnas se resuelve mediante perfiles ensamblados de sección típica I cuya alma esta conformada por láminas de 600 mm de altura y 25 mm de espesor y patines de 500 mm de ancho y 38 mm de espesor.

Se anexa una vista 3D de lo anteriormente descrito para uno de los niveles.

Figura 16.81 – Muestra de modelo de edificio

Fuente: Elaboración propia

### Método de análisis y modelación

Para realizar un predimensionamiento de los elementos se realiza un análisis modal espectral el cual se realiza con el apoyo de la herramienta Etabs19, para cada una de las alternativas, estos se muestran a continuación:

Figura 16.82 – Modelo alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.83 – Modelo alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 1

Para la elaboración del modelo, se tuvieron en cuenta unas secciones típicas de vigas y columnas las cuales se muestran a continuación:

Figura 16.84 – Definición columnas típicas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.85 – Definición de vigas típicas

Fuente: Elaboración propia

Cabe anotar, que para verificación preliminar de las columnas se usa una cuantía típica del 2%

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para cada uno de los sistemas estructurales considerados:

Figura 16.86 – Propiedades del concreto y acero

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2

Figura 16.87 – Definición de columna típica

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.88 – Definición de viga de PRM.

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.89 – Definición de viga de PAC.

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para cada uno de los sistemas estructurales considerados:

Figura 16.90 – Propiedades acero estructural

Fuente: Elaboración propia

### Evaluación de cargas

#### Carga muerta (D)

Son las cargas de magnitud constante que permanecen fijas en un mismo lugar, estas son el peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ella. La carga muerta de la estructura es evaluada automáticamente por el programa de análisis de elementos finitos ETABS 19 mediante la geometría introducida al programa y las propiedades de masa de los materiales. El peso propio de los elementos se determina con los siguientes pesos específicos:

- Peso de elementos de concreto reforzado: 2.4 ton/m³

- Peso de elementos de acero estructural: 7.8 ton/m³

#### Sobrecarga muerta (D)

Para el caso de las Cargas muertas de elementos no estructurales, se decide trabajar con valores aproximados tomados de la tabla B.3.4.3-1, estos valores son para alturas de entrepisos menores a 3m, sin embargo, se decide extrapolar estas cargas para alturas de entrepiso mayores.

Para el caso de esta estación se decide trabajar con cargas de fachada y particiones de mampostería, es decir, cargas de 3 kN/m² por cada 3m de altura, por otro lado, la carga del afinado de piso y aditamentos de cubierta se toma como 1,6 kN/m².

Para el caso del parking de cabinas, se trabaja conservadoramente una carga de 3 kN/m².

La carga aplicada a las vigas perimetrales en la modelación se toma con 0,5 kN/m², este valor corresponde al de fachadas colgantes en vidrio y se multiplicará por la altura de piso para aplicarlo como carga lineal, para las zonas en donde exista Superboard, esta carga corresponderá a 1,0 kN/m².

#### Carga viva (L)

| Carga viva: | 5.0 kN/m² (Zona pública) 3.5 kN/m² (Zona restringida al público) |
| --- | --- |

#### Carga sobre la cubierta

| Carga muerta de cubierta (D) | 0,4 kN/m2 |
| --- | --- |
| Carga viva (Lr) | 0,5 kN/m2 |
| Carga de granizo (G) | 1,0 kN/m2 |

La carga de cabinas se toma conservadoramente como 300 kg/m2

### Combinaciones de carga

De acuerdo a lo establecido en el titulo B.2 de NSR-10, se establecieron las combinaciones de carga mostradas a continuación.

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de los elementos estructurales son las siguientes:

- 1.4 D

- 1.2 D + 1.6 Lr +1.0 L

- 1.2 D + 1.6 Lr + 0.5 W

- 1.2 D + 1.6 L + 0.5 Lr

- 1.2 D + 1.0 W + 1.0 L + 0.5 Lr

- 1.2 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY + 1.0 L

- 1.2 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX + 1.0 L

- 0.9 D + 1.0 W

- 0.9 D +/- 1.0 EQX +/- 0.3 EQY

- 0.9 D +/- 1.0 EQY +/- 0.3 EQX

Las combinaciones de carga utilizadas para el chequeo de la capacidad admisible de la cimentación son las siguientes:

- D

- D + Lr

- D + 0.75 Lr

- D + W

- D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

- D + 0.75 W +0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQX +/- 0.16 EQY + 0.75 Lr

- D +/- 0.525 EQY +/- 0.16 EQX + 0.75 Lr

- 0.6 D + 1.0 W

- 0.6 D +/- 0.7 EQX +/- 0.21 EQY

- 0.6 D +/- 0.7 EQY +/- 0.21 EQX

Las combinaciones de carga para verificaciones del estado límite de servicio utilizadas fueron:

- D+L

### Análisis sísmico

Los valores sísmicos según la microzonificación sísmica de Bogotá se muestran a  continuación.

- Coeficiente de aceleración horizontal A0 = 0,22

- Coeficiente amplificación Fa = 1,65

- Coeficiente amplificación Fa = 1,70

- Coeficiente de importancia I =1,5

- Sistema estructural de pórticos de resistentes a momento en concreto (DMO).

- Coeficiente de disipación de energía inicial (Ro)= 5,0

R = a*p*r*R0

a = 1,0; no presenta irregularidad en altura.

p = 0,81, Se asumen dos irregularidades en planta inicialmente (Se revisará a detalle en fase 3)

r =1,0, no aplica reducción por ausencia de resistencia.

R = 0,81*1,0 *1,0*5,0 = 4,05

#### Espectro elástico de respuesta

Gráfica 16.4 – Espectro elástico de respuesta

Fuente: Elaboración propia

#### Revisión de derivas

Alternativa 1

Tabla 16.9 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia.

Alternativa 2

Tabla 16.10 – Cálculo de derivas de piso por sismo elástico – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia.

#### Periodo fundamental de la edificación

Figura 16.91 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.92 – Periodo de la edificación por análisis modal – Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia

### Prediseño de los elementos de resistencia sísmica

#### Prediseño de columnas

        - Alternativa 1

Figura 16.93 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.94 – Curva de interacción 0° - columna con mayor relación demanda/capacidad

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.95 – Curva de interacción 90° - columna con mayor relación demanda/capacidad

Fuente: Elaboración propia

        - Alternativa 2

Figura 16.96 – Índice de sobreesfuerzo de las columnas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.97 – Reporte de columna más esforzada

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de vigas

        - Alternativa 1

Figura 16.98 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.99 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.100 – Acero de refuerzo a flexión en nivel de entrepiso-cubierta

Fuente: Elaboración propia

        - Alternativa 2

Figura 16.101 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

Figura 16.102 – Índices de sobresfuerzo en vigas

Fuente: Elaboración propia

#### Prediseño de cimentación

## Cargas suministradas para la cimentación de los Mástiles

A continuación, se evidencian las cargas suministradas por el componente electromecánico para el diseño que este componente tiene contemplado en la cimentación de los Mástiles dentro de las estaciones:

### Tramo 1 - Portal 20 de Julio – La Victoria

A continuación, se muestran los torsores indicativos para una estación de telecabina desembragable de 10 plazas y capacidad de transporte igual a 4,000 pphpd.

Sistema de ejes local:

X: en dirección del eje del teleférico (hacia estación opuesta)

Y: perpendicular a la línea

Z: vertical hacia abajo

Los puntos de contacto entre el órgano electromecánico y la estructura de soporte son 3: A1, A2 y A3. Las acciones sobre estos 3 puntos de apoyo se detallan en las tablas siguientes:

Nota: Las acciones indicadas en este documento son indicativas para el predimensionamiento de la estructura. El proveedor del sistema electromecánico deberá comunicar sus propias dimensiones y cargas para el dimensionamiento final de la estructura.

#### Estación portal 20 de Julio

| En A1 - pie posterior de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 280 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | -20 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | -15 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 35 |  | -35 |  | -60 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | -10 |  |  |  |
| Viento lateral en operación |  |  |  |  |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±10 |  | ±100 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 140 | ±460 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A2 – apoyo central (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 270 | ±10 |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 225 |  |  |  |
| Tensión del cable | 700 |  |  |  | 1050 |  |
| Tensión multiconductor | 100 |  | -20 |  | -65 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±10 |  | ±35 |  | ±20 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±50 |  | ±150 |  | ±85 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 90 | ±100 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A3 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 140 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 30 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 | ±100 | -400 |  |
| Tensión multiconductor |  |  | 30 |  | -60 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±15 |  | ±320 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±1300 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 60 | ±240 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

#### Estación la victoria (tramo 1)

| En A1 - pie posterior de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 280 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | -20 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | -15 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 35 |  | -35 |  | -60 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | -10 |  |  |  |
| Viento lateral en operación |  |  |  |  |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±10 |  | ±100 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 140 | ±460 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A2 – apoyo central (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 270 | ±10 |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 225 |  |  |  |
| Tensión del cable | 810 |  |  |  | 1215 |  |
| Tensión multiconductor | 100 |  | -20 |  | -65 |  |
| Par de arranque o frenada | ±30 | ±25 |  | ±10 | ±20 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±10 |  | ±35 |  | ±20 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±50 |  | ±150 |  | ±85 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 90 | ±100 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A3 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 140 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 30 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 | ±100 | -400 |  |
| Tensión multiconductor |  |  | 30 |  | -60 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±15 |  | ±320 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±1300 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 60 | ±240 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

### Tramo 2 – La Victoria - Altamira

A continuación, se muestran los torsores indicativos para una estación de telecabina desembragable de 10 plazas y capacidad de transporte igual a 4,000 pphpd.

Sistema de ejes local:

X: en dirección del eje del teleférico (hacia estación opuesta)

Y: perpendicular a la línea

Z: vertical hacia abajo

Los puntos de contacto entre el órgano electromecánico y la estructura de soporte son 3: A1, A2 y A3. Las acciones sobre estos 3 puntos de apoyo se detallan en las tablas siguientes:

Nota: Las acciones indicadas en este documento son indicativas para el predimensionamiento de la estructura. El proveedor del sistema electromecánico deberá comunicar sus propias dimensiones y cargas para el dimensionamiento final de la estructura.

#### Estación la victoria (tramo 2)

| En A1 - pie posterior de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 280 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | -20 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | -15 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 35 |  | -35 |  | -60 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | -10 |  |  |  |
| Viento lateral en operación |  |  |  |  |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±10 |  | ±100 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 140 | ±460 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A2 – apoyo central (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 270 | ±10 |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 225 |  |  |  |
| Tensión del cable | 630 |  |  |  | 950 |  |
| Tensión multiconductor | 100 |  | -20 |  | -65 |  |
| Par de arranque o frenada | ±30 | ±25 |  | ±10 | ±20 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±10 |  | ±35 |  | ±20 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±50 |  | ±150 |  | ±85 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 90 | ±100 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A3 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 140 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 30 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 | ±100 | -400 |  |
| Tensión multiconductor |  |  | 30 |  | -60 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±15 |  | ±320 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±1300 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 60 | ±240 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

#### Estación Altamira

| En A1 - pie posterior de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 280 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | -20 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | -15 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 35 |  | -35 |  | -60 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | -10 |  |  |  |
| Viento lateral en operación |  |  |  |  |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±10 |  | ±100 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 140 | ±460 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A2 – apoyo central (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 270 | ±10 |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 225 |  |  |  |
| Tensión del cable | 700 |  |  |  | 1050 |  |
| Tensión multiconductor | 100 |  | -20 |  | -65 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±10 |  | ±35 |  | ±20 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±50 |  | ±150 |  | ±85 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 90 | ±100 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A3 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 140 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 30 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 | ±100 | -400 |  |
| Tensión multiconductor |  |  | 30 |  | -60 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±15 |  | ±320 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±1300 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 60 | ±240 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

### Tramo 3 – La Victoria – Juan Rey

A continuación, se muestran los torsores indicativos para una estación de telecabina desembragable de 10 plazas y capacidad de transporte igual a 2,000 pphpd.

Sistema de ejes local:

X: en dirección del eje del teleférico (hacia estación opuesta)

Y: perpendicular a la línea

Z: vertical hacia abajo

Los puntos de contacto entre el órgano electromecánico y la estructura de soporte son 2: A1 y A2. Las acciones sobre estos 2 puntos de apoyo se detallan en las tablas siguientes:

Nota: Las acciones indicadas en este documento son indicativas para el predimensionamiento de la estructura. El proveedor del sistema electromecánico deberá comunicar sus propias dimensiones y cargas para el dimensionamiento final de la estructura.

#### Estación la victoria (tramo 3)

| En A1 – apoyo trasero (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 300 |  | 405 |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  | 170 |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 250 |  | 400 |  |
| Tensión del cable | 630 |  | -70 |  | -500 |  |
| Tensión multiconductor | 150 |  | -45 |  | -160 |  |
| Par de arranque o frenada |  | ±20 |  | ±20 | ±20 | ±45 |
| Viento lateral en operación |  | ±25 |  | ±55 |  | ±30 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±65 |  | ±180 |  | ±80 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 65 | ±100 | 110 |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A2 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 200 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 60 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 |  | -120 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | 45 |  | -35 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±25 |  | ±120 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±320 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 50 | ±225 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

#### Estación de Juan Rey

| En A1 – apoyo trasero (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 300 |  | 405 |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 120 |  | 170 |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 250 |  | 400 |  |
| Tensión del cable | 700 |  | -70 |  | -585 |  |
| Tensión multiconductor | 150 |  | -45 |  | -160 |  |
| Par de arranque o frenada |  | ±20 |  | ±20 | ±20 | ±45 |
| Viento lateral en operación |  | ±25 |  | ±55 |  | ±30 |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±65 |  | ±180 |  | ±80 |
| Viento longitudinal en operación | ±20 |  |  |  |  |  |
| Viento longitudinal fuera de operación | ±55 |  |  |  |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 65 | ±100 | 110 |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

| En A2 – pie delantero de estación (en kN y kNm): | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso estación |  |  | 350 |  |  |  |
| Carro en posición adelantada |  |  | 200 |  |  |  |
| Carro en posición atrás |  |  | 60 |  |  |  |
| Deflexión del cable | 30 |  | 80 |  | -120 |  |
| Tensión multiconductor | 10 |  | 45 |  | -35 |  |
| Viento lateral en operación |  | ±25 |  | ±120 |  |  |
| Viento lateral fuera de operación |  | ±70 |  | ±320 |  |  |
| Vehículos en estación (en operación) |  |  | 50 | ±225 |  |  |
| Cargas sísmicas | según normativa local |  |  |  |  |  |

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda que durante la intervención de las estructuras existentes dentro del portal 20 de Julio, en el caso en que llegue a escogerse la alternativa 6 una vez ponderadas todas las especialidades, se suspenda la operación de pasajeros al costado sur de la plataforma mientras se realizan los trabajos de desmonte de cubierta y demolición de estructuras existentes.

- Desde la especialidad de ingeniería estructural se prefieren aquellas alternativas que no intervengan con estructuras existentes, como por ejemplo la alternativa 1 y eventualmente la 4.

- Los elementos estructurales evaluados en la inspección visual, corresponden a las zonas del portal que serán intervenidas parcialmente. Según la selección de la mejor alternativa que arroje el análisis de la matriz multicriterio compilada con las otras especialidades, se ejecutarán los trabajos de patología en campo y estudios para el sector seleccionado, así mismo, se validará toda la información recopilada en las fases anteriores de este proyecto.

- En general, los elementos estructurales del portal 20 de Julio en las posibles zonas de intervención – alternativa 6 - se encuentran en un excelente estado de conservación, lo anterior sugiere que el nivel de afectación de las estructuras existentes no será un factor determinante a la hora de escoger la mejor alternativa estructural, según la matriz multicriterio.

- Dado que la pendiente del terreno natural para todas las alternativas en las inmediaciones de las estaciones intermedia y retorno es muy similar, el único factor determinante a la hora de escoger una alternativa desde la especialidad de estructuras corresponde al área de demolición en planta, este factor está asociado también a la cantidad de residuos sólidos de construcción y demolición calculados por el área ambiental y al área de ocupación de las manzanas existentes cuyo calculo corresponde al componente predial .

- Se realiza la comparación de ambas alternativas del anteproyecto (Pórticos metálicos arriostrados concéntricamente contra pórticos en concreto resistentes a momento) determinando que, debido a las grandes luces trabajadas y a la restricción arquitectónica en las fachadas, es recomendable realizar los diseños de las estaciones en pórticos de concretos resistentes a momento, En el capitulo 18 se incluyen las cantidades requeridas para cada una de las alternativas

- Se incluye la cimentación del componente electromecánico en los planos estructurales de anteproyecto, sin embargo se aclara que esta cimentación puede cambiar en fase III dependiendo de las recomendaciones geotécnicas y de la interacción de diseño que resulte entre las demás especialidades.

# CANTIDADES

## Portal 20 de Julio

Tabla 18.1 – Cantidades alternativa 1 – Portal 20 de Julio – Pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.2  – Cantidades alternativa 1 – Portal 20 de Julio – Pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.3 – Cantidades alternativa 4 – Portal 20 de Julio – Pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.4 – Cantidades alternativa 4 – Portal 20 de Julio – Pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.5 – Cantidades alternativa 6 – Portal 20 de Julio – Pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.6 – Cantidades alternativa 6 – Portal 20 de Julio – Pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## La Victoria

Tabla 18.7 – Cantidades estación la victoria, única alternativa – Pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.8  – Cantidades estación la victoria, única alternativa – Pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

## Altamira

El valor del costo se puede evidenciar en el componente de presupuestos, el cual se basa en las cantidades que se presentan a continuación

Tabla 18.9 – Cantidades estación Altamira – Alternativa 2 – pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.10 – Cantidades estación Altamira – Alternativa 2 – pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.11– Cantidades estación Altamira – Alternativa 3 – pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.12– Cantidades estación Altamira – Alternativa 3 – pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.13– Cantidades estación Altamira – Alternativa 5 – pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.14 – Cantidades estación Altamira – Alternativa 5 – pórticos en acero

Fuente: Elaboración Consorcio CS

l.

## Juan Rey

Tabla 18.15 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 1 – pórticos en concreto

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.16 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 1 – pórticos en acero.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.17 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 2 – Pórticos en concreto.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.18 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 2 – Pórticos en acero.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.19 – Cantidades estación Juan Rey – Alt 3 – Pórticos en concreto.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

Tabla 18.20  – Cantidades estación Juan Rey – Alt 3 – Pórticos en acero.

Fuente: Elaboración Consorcio CS

ANEXO 1 – PLANOS DE PREDIMENSIONAMIENTO – FACTIBILIDAD Y ANTEPROYECTO – FASE II